泉州市产业技术创新需求项目征集表

| 企业名称 | 泉州市LED产业技术创新战略联盟，晶彩（福建）光电有限公司 |  |  |  | 所在县（市、区） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 新一代高效LED照明与显示及应用产业化关键技术研发 |  |  |  | 所属行业 |  | 光电行业 |
| 所属技术 领域、方向 | 半导体光电器件 |  |  |  | 项目总投资（万元） |  | 1000 |
| 需解决 的关键 共性关 键技术 内容 | 本项目主要开展半导体照明与显示用高效LED的封装结构优化、检测与质量控制及应用产业化等具有自主知识产权的关键技术创新，提高出光效率、可靠性和寿命并实现产业化。 本项目研究的主要共性关键技术内容包括： 一、LED光衰的技术检测研究； LED产品的封装结构、材料、工艺与筛选及质量控制技术与其可靠性、寿命有密切的关联性。除芯片本身的原因之外，芯片装配的工艺及粘结强度、金属内引线与芯片电极的结合强度、封装材料体系的应力及耐候能力等是决定产品可靠性和寿命的关键问题。通过优化设计装架材料、工艺技术、工装，研究解决相应胶粘结、金属合金共晶焊、焊膏红外回流焊等工艺的失效模式与机理，提高芯片的粘结强度、控制粘结层厚度及消除粘结层空隙，提高芯片的装片可靠性、降低粘结层热阻；通过研究、应用等离子体清洗工艺技术，研究、制定热超声金丝球焊的键合模式，提高芯片内引线的键合合格率及可靠性；通过设计采用树脂复合封装结构结构，优选封装材料，降低封装应力，降低产品的光衰、颜色漂移以及产品电气参数的劣化，提高产品的可靠性和寿命；运用APQP、FMEA、PPAP、MSA、 SPC五大现代的质量控制技术，提高生产合格率和产品可靠性；合理设计负荷、温度贮存、温度交变冲击等筛选工艺，剔除早期失效产品，降低产品的失效率，提高产品的可靠性和寿命。 二、LED显色指数的分选，色温一致性的攻关； 众所周知，光源的光谱能量分布直接影响其色温和显色指数。因此，在“LED蓝光激发荧光粉发光合成白光”的技术路线中，白光LED产品的光和色参数取决于LED芯片及荧光粉的配方，通过研究芯片和荧光粉的光谱能量分布，制定工艺配方和工艺实施规范。白光LED的光色度参数控制难点在于所采用的LED蓝光激发荧光粉技术路线及常规工艺的精度、稳定度和芯片、荧光粉材料参数离散性。通过引进、研究、采用高精度的喷射涂覆工艺，结合芯片和荧光粉配方、辅以制程处理工艺，实现白光LED的光色参数要求，并提高参数的一致性水平。 三、LED发光角度控制技术的提升，适用于各种场合要求的二次光学设计的研究； 白光功率型LED产品封装的取光效率及光学空间分布与LED的光学结构有关，LED的光学结构由发光芯片、反光杯、荧光胶、封装胶/介质、透镜等构成。依据光学设计原理和选取的材料、结构、工艺建立光学模型，运用光学设计软件及正交实验等手段和方法，形成最佳化的设计方案（设定光路和尽量大的全反射临界角），得到选定材料体系的最佳化光效率设计及预定的光学空间分布结果。另一方面，LED产品的热学通道设计对LED工作的结温有重大影响，我们将根据设定的热阻指标和材料热学特性及产品封装结构设计方案，计算评估所设计LED产品热学通道各个环节的热阻影响程度，进一步优化设计方案，降低产品系统热阻，进而降低LED工作结温，提高封装系统的取光效率。 四、 LED照明灯具封装热阻测试及散热问题的改进，； 根据当前功率型LED的光电转换效率水平，有60％以上的能量转化成热能。而这部分热能绝大部分需要通过热传导的方式从芯片底部通过支架热沉散发出去，因此，功率型LED的散热成为实现白光照明必须克服的问题。研究封装结构热通道各个环节材料的热学特性、不同散热热沉结构和装配工艺技术对功率产品的散热影响，通过优化设计和工艺、优选材料降低产品的热阻。具体要根据所制定LED的结构设计方案，试制样品验证产品的热阻。通过测试产品热学通道各个环节结构的热阻，分析芯片、粘结层、热沉等材料及形状、面积、厚度等因素的导热效率，分析相应胶粘结、金属合金共晶焊、焊膏红外回流焊等工艺的失效模式与机理。优化确定最佳的散热方案，降低封装热阻。 五、LED显示屏全彩技术角度均匀性和亮度一致性关键技术的攻关； LED是LED显示屏的最重要的基本元素， LED显示屏的亮度、一致性和失效性任然存在一定的问题，这些问题与LED的相互关系密切，需要通过相应的有效举措改进。LED显示屏存在的问题及相应改进举措列举如下： 1、LED显示屏亮度问题 LED亮度是显示屏亮度的重要决定因素。LED亮度越高，使用电流的余量越大，对节省耗电、保持LED稳定有好处。LED有不同的角度值，在芯片亮度已定的情况下，角度越小，LED则越亮，但显示屏的视角则越小。一般应选择100度的LED以保证显示屏足够的视角。针对不同点间距和不同视距的显示屏，应在亮度、角度和价格上找到一个平衡点。 LED单管亮度物理上限制了屏的最高亮度，而实际亮度影响因素还有扫描方式，信号点亮效率，色彩校正因素等。选择的符合色彩和亮度要求的某个亮度值，LED显示屏的最高亮度可以表示为：Lm=(η*L* gmax)/S，Lm 是实际需要的显示屏亮度值，L是所选LED的亮度，η是屏体信号点亮效率，gmax是色彩校正因素，S是系统的扫描方式(可取1，2……)。在进行全彩LED显示屏设计应用时，在选择单基色的亮度的时候，我们需要考虑三基色的白平衡亮度的问题，尽量使三基色的标称值接近3：6：1(红：绿：蓝)。 受半导体技术和封装技术的限制，早期的LED灯管光效低，红、绿、蓝基色的发光强度小， 所以整个显示屏的亮度值低是主要问题。由于灯管光效低，为了满足显示屏亮度需要，LED驱动电流设定值一般较高，电流设定高必然导致LED工作温度升高，这将不利于显示屏的长期使用，通过恰当设计像素点组合来提高像素点亮度，如采用多个LED灯管串联来提高单基色的亮度值，从而达到提高LED显示屏的亮度，是以前工程应用中常使用的设计方法，但是这样必然增加整个显示屏的成本。随着LED芯片及封装技术的发展，LED灯管的光效得到大大提升，已经完全能够满足LED显示屏的户内外的亮度需求，并且可以将LED的工作电流设定在额定安全工作电流之下以确保系统可靠性。 用于室外的LED显示屏应该在阳光下也能观看，所以亮度必须与背景有亮度差(比)。如果显示的是文字可以是2：1，如果是图像其中还有差别，经验上 10：1是容许的最低限度，20：1是标准，希望在40：1以上。在暗室测定最大图像信号输入的亮度Lm及某种外光无信号亮度Lb,然后可以计算出对比度 V=(Lm+Lb)/Lb。实际工程中从结构上，增加面罩的色深，增加面罩的帽檐和反光台阶的设计，均可以有效地提高户外显示屏的对比度效果。 LED显示屏点阵模块驱动一般采用恒流驱动芯片来完成，该芯片内部包括串行移位寄存器、串并转换和恒流驱动等功能电路组成如图一所示。恒流芯片是将控制器的亮度信号转换成驱动LED发光的恰当的驱动电流的转换器件。恒流器件的开关恒流的品质因素将影响LED显示屏的有效亮度。特别是当显示屏的刷新频率和显示灰度级数越高的情况下，恒流芯片将更加明显地影响整个显示屏的亮度。如图一所示，显示屏的供电电压V-LED也将是影响亮度的一个重要因素之一，特别是当其电压低于LED正常导通电压时，LED发光效果受到影响，从而影响了整个显示屏的亮度。 综上所述，为了解决显示屏应用出现的亮度问题，我们可以采取的切实可行的举措包括：采用高亮度晶片，高取光率选LED灯管，在保证白平衡亮度要求的同时设计预先留足余量；进行恰当的像素点组合设计，保证像素点合理的出光视角，通过灯的合理排布和结构设计，增加显示屏的视觉对比度；选用高品质的恒流驱动芯片，进行合理的驱动电流和电压设计，以保证LED高效的驱动。 当然，保证LED高效的驱动需要企业强大的研发和技术实力为支撑，LED显示行业经过近几年的高速发展，也成长起来了一批优秀的显示屏应用及显示光源封装企业 2、LED显示屏白平衡一致性问题 LED显示屏是由大量的LED灯管组成，特别是采用直插灯的户外LED显示屏，白平衡一致性问题相当普遍，这是业界经常遇到的棘手问题。 全彩显示屏是由无数个红、绿、蓝LED组成的像素拼成的，每种颜色LED的亮度、波长的一致性决定了整个显示屏的亮度一致性、白平衡一致性、色度一致性。一般来说，显示屏厂家要求器件供应商提供5nm的波长范围及1：1.3的亮度范围的LED，这些指标可由器件供应商通过分光分色机进行分级达到。电压的一致性一般不做要求。一般来说，LED亮度差异在1：1.3的亮度范围，红光波长差异小于5nm，蓝绿波长差异小于3nm，这样的灯管组成的显示屏(LED 显示屏其他条件完美无缺)将是白平衡一致性相当好的，相反条件下的显示屏可能会出现花屏、一致性不好的效果。 由于LED是有角度的，故全彩LED显示屏同样具有角度方向性，即在不同角度观看时，其亮度是会递增或递减的。这样，红、绿、蓝三种颜色LED的角度一致性将严重影响不同角度白平衡的一致性，直接影响显示屏视频颜色的保真度。要做到红、绿、蓝三种LED在不同角度时亮度变化的匹配一致性，需要在封装透镜设计、原物料选择上严格进行科学设计，这取决于封装供应商的技术水平。法线方向白平衡再好的显示屏，如果LED的角度一致性不好，整屏不同角度的白平衡效果将是糟糕的。LED器件的角度一致性特性可用LED角度综合测试仪测出，对于中、高档显示屏尤为重要。红绿蓝LED的光形曲线图一致性越好，整个显示屏的一致性将更好。由于R/G/B在不同角度亮度不一致而造成色泽不均匀，难以达到不同角度白平衡一致性；并且单色光型曲线的离散分布严重，将造成显示屏的一致性差。 实际生产中的LED灯是有亮度差异的，如果亮的LED集中在一个模块，暗的LED集中在另一个模块，这样的差异就很明显，所以一定要在生产采用混灯工艺使 LED灯在显示屏上成正态分布，从而使整屏的显示一致性效果较好;如果直插灯在安装时，灯不平整， LED灯的出光一致性较差，将直接影响显示屏白平衡的一致性效果，所以必须增加“整灯工艺”来保证LED显示屏的平整度。 如图一所示恒流芯片输出电流精度的差异和调整电阻的精度差异可能会影响LED发光效果，从而影响显示屏白平衡一致性;信号系统的编码和信号传输的带宽差异也可能影响LED显示屏的白平衡一致性。在LED点阵模块的设计中，像素点的组合排布合理与否，可能会影响LED灯的出光效果和像素点的光学叠加效果，从而影响显示屏的一致性;PCB布局和走线合理与否，致使供电和温度分布的差异，而影响了显示屏的白平衡一致性。 LED的光学参数与pn结结温有很大的关系。若环境温度较高，LED主波长或λp就会向长波长漂移，尤其是点阵、大屏幕的温升对LED的可靠性、稳定性影响很大。LED器件发光区材料的禁带宽度值直接决定了器件发光的波长或颜色。InGaAlP和InGaN等LED的芯片材料属于III-V族化合物半导体，它们的性质与GaAs相仿，当温度升高时，材料禁带将减小，导致器件发光波长变长，颜色发生红移，波长随结温变化表示为：λ(T2)=λ(T1)+▽T*K (nm/℃)。一般K=0.1，每当结温升高10度，则波长向长波漂移1nm，且发光的均匀性、一致性变差。2~5nm的波长变化，人眼就可以感觉到，人眼对不同的颜色感知灵敏度存在很大的差异，在蓝、绿区，很小波长就将导致人眼感觉上变化，从而对蓝绿LED器件的温升效应提出了更高的要求。 综上所述，为了解决白平衡一致性问题我们的举措是： 1) 对于LED显示屏产品而言，对产品采用一定的检测的方法和手段固然重要，但鉴于产品不菲的价值且很多缺陷是无法通过事后维修解决，检测和检验能为后续产品改善提供依据和方向，但不能改变既成事实的缺陷产品，因此事前控制显得尤为珍贵。能够稳定有效地保证对led封装的整个制程的合理控制，包括物料分档控制，保证亮度、波长的一致性;分光分色设备的严格管理，专人专机操作机台及工位，保证产品的各项参数的一致性。 2) 在封装透镜设计、原物料选择上严格进行科学设计，做到红、绿、蓝三种LED在不同角度时亮度变化的匹配一致性；在LED显示模块设计时，合理选用驱动电路和信号处理算法，并进行PCB的合理优化设计，以保证恒流精度和减小显示屏模块内部温差;在LED显示模块生产时采用合理的混灯工艺控制。 3) 由于LED显示屏的像素LED的差异性，或者电子显示屏在工作一段时间后，每一颗LED会出现不同程度的亮度和色度的下降，严重影响显示效果。采用亮度和颜色矫正控制技术，可实现亮度<1%，色度Cx/Cy<0.003精度的校正，迅速提升显示屏显示效果，使得更新以后的模块与已经工作过一段时间以后的模块保持亮度和色度的一致。点校正运算公式为： Rout = Rin * A(1,1) + Grnin * A(1,2) + Bluin * A(1,3) Gout = Rin * A(2,1) + Grnin * A(2,2) + Bluin * A(2,3) Bout = Rin * A(3,1) + Grnin * A(3,2) + Bluin * A(3,3) 目前，国内有少数企业建立起来了显示研发实验室，联合国内高校及科研院所，针对点校正进行了大量研究，确保显示屏长期有效使用。 3、LED失效问题 LED是全彩LED显示屏的最关键器件，相当于电脑的CPU。LED的选择已经决定了整个显示屏50%以上的质量。如果未能选择好LED，显示屏的其他部件再好也无法弥补显示屏质量的缺陷。由于全彩显示屏由上万甚至几十万组红、绿、蓝三种LED组成的像素点组成，任一颜色LED的失效均会影响显示屏整体视觉效果。一般来说，按行业经验，在LED显示屏开始装配至老化72小时出货前的失效率应不高于万分之三(指LED器件本身原因引起的失效)。 LED失效一般包括以下三大类：短路(漏电)、开路、暗亮。短路(漏电)一般是由于模块电路中的冲击电流太大造成LED芯片性能发生变化，芯片漏电流增大引起;开路可能静电或其他原因造成LED芯片被击穿;暗亮，一般是由于LED不恰当使用致使胶体里面进水汽，影响了LED的光学效果。 针对LED失效问题。首先应用设计出发，需要选好恰当的电路，从电路接口减少静电威胁，杜绝大电流脉冲损坏LED的工作状态发生，需要设计合理的结构保护密封LED，杜绝可能外力拉伤LED管腿的现象发生。 其次在生产中注意合理使用LED的细节掌控：注意物料的投料使用合理的掌控，对于过期的物料一定要做防潮工艺处理;注意防静电措施的严格掌控，显示屏装配工厂应有良好的防静电措施，专用防静电地、防静电地板、防静电烙铁、防静电台垫、防静电环、防静电衣、湿度控制、设备接地(尤其切脚机)等都是基本要求，并且要用静电仪定期检测;须严格控制好波锋焊的温度及过炉时间。建议为：预热温度100℃±5℃，最高不超过120℃，且预热温度上升要求平稳，焊接温度为245℃±5℃，焊接时间建议不超过3秒，过炉后切忌振动或冲击LED，直到恢复常温状态。 波峰焊机的温度参数要定期检测，这是由LED的特性决定的，过热或波动的温度会直接损坏LED或造成LED质量隐患，尤其对于小尺寸如3mm的圆形和椭圆形LED;LED显示屏在出现LED不亮时，往往有超过50%概率为各种类型的虚焊引起的，如LED管脚虚焊、IC管脚虚焊、排针排母虚焊等。这些问题的改善需要严格地改善工艺并加强质量检验来解决。出厂前的高温和常温老化测试、振动测试也不失为一种好的检验方法。 六、LED显示屏电源节能技术的改进。 节能不是依靠显示屏某一个硬、软件的技术改进，而是整体方案上的技术创新和团队协作的结果。国内外同行目前普遍采用红绿蓝管统一5V供电，在显示屏节能技术方面主要是通过选用内建PWM的恒流驱动IC提高LED点亮时间占空比的方法达到相同亮度下最大限度降低LED的峰值电流，而LED的发光特性是小电流时的发光效率大于大电流时的发光效率，以此来达到节能，或是选择支持内建PWM恒流驱动芯片的控制系统来提高LED的利用率，或是选用带PFC功率因素校正的开关电源，提高显示屏功率因素和转换效率。这些方法都是建立在上游技术的改进如芯片、电源、控制系统的改进和发展的基础上进行的节能举措，作为屏幕制造商很少有关注相关电子电路的功耗，如蓝绿管用相同的的驱动电压和电路必然有无谓的功耗等。低压降驱动芯片搭配改进型供电系统，从根本上降低模组上无谓的功率消耗在同行业中具有一定的先进性。 1）普通节能屏比传统屏节能30%以上，红灯采用3.3V供电，绿、蓝灯采用4.2V供电 2）高端节能屏比传统屏节能50%以上，红、绿、蓝灯都采用3.3V供电，采用MBI5035 IC 新型节能型LED全彩显示屏主要有以下研发设计理念： ①灯驱供电分离：LED灯板3.3V电压供电，LED驱动板5V电压供电 ②采用高效率开关电源：效率高达90%，带PFC和同步整流电路设计，减少热能消耗 ③新型散热系统设计：采取新型一推一拉热气流动循环方案，以及采用最优的散热布局 ④选择高亮LED方案 ⑤最优的PCB元件布局和最优的PCB布线方案 |  |  |  |  |  |  |
| 国内外 同类技 术研发 概况 | 近年来，国家相关部委以及各级地方政府十分重视半导体照明产业的发展，先后投入资金扶持国内LED产业开展多种形式的科技攻关计划和产业化项目。福建省政府出台的闽政办［2007］52号文《福建省促进LED和太阳能光伏产业发展的实施意见（2007~2010年）》中的发展目标明确提到要“形成2~3个国家级省级工程（技术）研究中心、检测认证中心、应用研究中心，能与国内外同行检测比对，技术实力达到国内先进水平，并能与国际接轨；开发一批具有自主知识产权的产品和应用系统”。同时也明确了“以厦门市为核心，辐射福州、漳州、泉州、龙岩，拓展到莆田、宁德、三明、南平等地区，形成海峡西岸半导体照明工程产业化基地；LED制备技术居国内领先水平，LED产品层次以中高档为主，LED产业在全国占据重要地位”的战略方针。鉴于半导体照明产业令人鼓舞的发展前景，日本、美国、欧盟、韩国等近年来相继推出国家半导体照明计划，投入巨资进行研发，我国台湾地区也出台了新世纪照明光源开发计划，大力发展发光二极管产业。节能和环保是LED照明光源的最大优点，LED照明光源的产业化前景是肯定的，经济社会效益将是巨大的。 基于半导体照明的核心技术和竞争领域主要是在外延，芯片和封装即产业链的上、中、下游。其中氮化镓（GaN）基材料与器件是商业化和研究开发的重点与热点。氮化镓基LED材料与器件因衬底选择不同，主要分为两条技术路径，一是以绝缘性的蓝宝石作为生长衬底材料，其器件工艺包括正装、倒装、垂直结构，另一条是以导电的碳化硅作为衬底材料，其芯片工艺多数为垂直结构。前者为多数厂商和研究机构采用，是目前最为普遍的技术路线；而后者只有少数厂家采用。目前，Nichia、Cree、Lumileds、Osram、Toyoda-Gosei等几家公司是国际上主流的功率型高亮度发光二极管上游制造商，下面简要地介绍目前各家公司的技术及其产品现状。 ①Nichia是世界上最早的半导体白光生产厂商，技术水平始终处于国际领先的地位。在蓝光芯片的技术路线上，Nichia采用图形化蓝宝石衬底结合ITO透明导电层芯片工艺，产品性能表现优越。2006年月11月Nichia公司宣布其功率LED产品光效达到106lm/W，芯片规格为1mm×1mm； 2010年其最新报道小功率芯片达到245 lm/W的发光效率。 ② Cree和Osram是目前世界上主要采用SiC衬底材料制造GaN基蓝、绿光LED用的外延片和芯片的专业公司，两家的技术路径，产品规格和特点基本相同。到2009年，Cree公司宣布，其大功率白光LED光效已实现186 lm/W，这是功率型LED封装白光有报道以来的最好成绩。 ③ LumiLEDs的氮化镓LED芯片采用蓝宝石作为外延衬底材料，其最新的薄膜倒装芯片（Thin-film Flip-chip, TFFC）技术，结合利用了垂直薄膜结构和倒装芯片结构的优点，集成芯片和封装工艺，最大限度降低热阻提高取光效率。到2011年初，Lumileds研发水平已经突破115lm/W。 ④SemiLEDs（旭明）是继Osram和Cree之后采用激光剥离蓝宝石衬底技术商品化生产薄膜GaN垂直结构LED的厂商。他们推出金属基板垂直电流激发式发光二极管（Metal Vertical Photon Light Emitting Diodes，MvpLEDTM），其芯片封装成白光成品的发光效率目前可以达到100lm/W。 韩国、中国台湾等地区，目前也在积极发展照明用功率型高亮度蓝、绿光LED技术，其LED产业技术正快速赶上世界先进水平，已具备较高的水准。国内，在“十五”国家科技攻关计划“半导体照明产业化技术开发”项目的引导下，国内各大LED芯片制造商以及科研院所依靠自主创新，大力投入对功率型高亮度LED芯片的开发，其中多数采用倒装焊工艺路线，最终的考核也以倒装芯片的性能最佳，但能够实现产业化的厂商不多。2007年，通过863计划“十一五”半导体照明工程的实施，国产功率型LED芯片产品在光效、寿命以及可靠性等性能方面都取得较大突破，以三安为代表的部分厂商完成了80 lm/W的功率型芯片研发。 器件封装方面，国外目前以Lumileds、Cree、Osram、Seoul Semiconductor、Nichia等公司为代表，其单体1W功率型白光LED在4500K-8000K色温段的发光效率的商品化水平普遍在75 lm/W以上，实验室水平已经超过100 lm/W。目前这几家的功率型白光LED普遍对外报称：显色指数≥80，热阻在6 ?C/W左右（其中Cree公司最新报称达到3?C/W）。寿命方面，Lumileds公司的1W Rebel产品对外报称在Tj =130?C的条件下，可以达到60000小时，其它几家的报称水平与之相近。成本方面，目前这几家的产品销售价格≥150元/Klm。国内起步时间较短，各家的技术水平相差不大。发光效率方面，用国产芯片封装可以达到70 lm/W左右，用进口芯片封装普遍达到80 lm/W，较好可达90~100 lm/W。显色指数普遍在75左右，好的可以达到80以上。热阻水平较高的在8~12?C/W左右。 封装技术的发展趋势方面，在芯片选用上，Lumileds公司采用倒装和薄膜倒装芯片；Cree和Osram公司采用的是垂直结构的芯片；Nichia公司采用正装小芯片做阵列集成。在封装形式上，既有金属热沉的Emitter塑料框架结构，也有陶瓷热沉的贴片结构。在荧光粉涂布方面，Lumileds公司采用的是荧光粉混合硅胶后在芯片上直接做图形化涂布；Cree公司采用的是将荧光粉喷涂在芯片的表面上；Osram公司采用旋胶和光刻技术，将荧光粉涂层直接做在芯片发光面上；Seoul Semiconductor公司采用的是通过热沉上功能面的整形，实现荧光粉混合硅胶后在芯片上的图形化涂布；Nichia公司采用最传统的平铺工艺，将荧光粉混合硅胶后直接滴注在反射腔内。在透镜形式上，Lumileds公司既有PC塑料透镜，也有一体化模造成型的软硅胶透镜；Osram公司以无透镜的平面灌封为主；Cree公司采用的是光学玻璃透镜；Seoul Semiconductor公司采用的是一体化模造成型的软硅胶透镜。在封装功率上，这几家都以3W以下的单体器件为主，超大功率的集成化封装不多见。 目前国内厂商虽然数量众多，但技术上良莠不齐，总体水平与国外先进水平相比有较大差距，封装技术、成本、质量控制上差异明显。除了封装本身因素外，一个重要原因是封装过程未能与检测技术紧密结合，或者检测手段落后于国际先进水平，未能对封装提供有效指导与帮助。 LED是一种高效、环保的绿色固体光源，已成为21世纪最引人注目的新技术领域。纵观全球固态照明领域的发展，目前国内的主要技术和投资还集中在产业链的中下游，产品的研发力度有待进一步加大。高效半导体照明功率型LED的研发和产业化将成为今后发展的一个重要方向。因此更应该开展产学研的有效结合，使得研究成果能够更快更有效地通过企业的生产体现出来，利用生产检验研究成果，从而进一步提高研究水平。本项目通过研究开发这一高端技术领域产品，利用产学研的有力结合，不仅有利于提高企业自身的经济效益，更可以带动行业技术进步，推动中国光电子产业发展，提升我国行业技术水平，减少并取代进口，具有重大的经济效益。 |  |  |  |  |  |  |
| 需达到的主要技术指标要求 | 项目完成时，预计达到的主要技术性能指标为： (1) 开发具有比支架式封装小的封装体积、更好的装配集成度、宽的光学分布角度（达120?C）的功率LED，满足不同应用的要求而设计的新型陶瓷封装结构。 (2) 为降低封装热阻、针对薄膜GaN LED芯片封装而设计的电热隔离封装结构和热沉，（对薄膜式垂直结构1W LED的热阻可降至：~5?C/W。 (3) 高效、高精度的荧光胶喷涂及处理工艺技术。可实现?X≤±0.03，?Y≤±0.04，Tc：±500K的量产产品颜色一致性控制。 (4) 为满足反射杯结构灯具应用配光曲线需求而设计的光学透镜（双翼型和矩形等光学空间分布，申请专利）。 (5) 降低封装应力，多层复合封装结构及处理工艺技术。产品满足无铅红外回流焊装配工艺要求。 (6) 满足不同色温（冷白、自然白、暖白）、显色指数（70~80；80~90）的配方方案及控制工艺技术。 （7）通过封装透镜设计做到红、绿、蓝三种LED在不同角度时亮度变化的匹配一致性；在LED显示模块设计时，合理选用驱动电路和信号处理算法，并进行PCB的合理优化设计，以保证恒流精度和减小显示屏模块内部温差；在LED显示模块生产时采用合理的混灯工艺控制。 （8）实现全彩显示的同时采用采用红绿蓝管分别供电，通过选用内建PWM的恒流驱动IC提高LED点亮时间占空比的方法达到相同亮度下最大限度降低LED的峰值电流，以此来达到节能。 |  |  |  |  |  |  |
| 企业可为解决技术需求提供的技术、仪器设备等资源 | 本项目由晶彩（福建）光电有限公司（简称“晶彩光电”）、 泉州市春光照明科技有限公司（简称“春光照明”）、 泉州市晶锐电子科技有限公司（简称“晶锐电子”）联合申报，联合体涉及LED室内、公共照明及显示屏、高亮度发光二级管等LED应用，通过泉州LED产业技术创新联盟将三家企业紧密联系在一起，并与厦门大学物理与机电工程学院进行LED照明及应用关键共性技术的联合攻关，努力创造泉州LED产业新的亮点和经济增长点。 本项目承担企业概况及可为本项目提供的技术、人力、仪器设备等资源情况： 牵头单位——晶彩（福建）光电有限公司 晶彩（福建）光电有限公司主要从各种类别LED电子显示屏的设计、开发、生产制造、销售安装及售后的一条龙服务，是集科研、生产、销售为一体的高科技企业，是泉州市LED产业技术创新战略联盟理事长单位。公司位于福建泉州市南环路田洋工业园神舟通工业园，是我国研制LED显示屏最早的企业之一。公司拥有多条现代化生产流水线，以及自动插片机、波峰焊机、回流焊机、灌浇机、切片机、高低温老化箱、光衰老化仪、亮底仪（光枪）、清洗机等先进设备一百多台套。公司技术力量雄厚，拥有一支由硕士、高级工程师组成的开发生产队伍，公司“160°超大视角双驱动LED显示屏”获2011年国家科技部中小企业技术创新基金立项支持目前已拥有九项自主知识产权专利技术（包括：“LED显示屏”201020506242.5、“双驱动LED显示屏控制系统”201020506260.3、“一种电子显示屏”201120101393.7、“一种LED显示屏罩”201120101385.2 、“一种LED显示屏控制系统”201120101309.1 、“一种新型LED电子显示屏”201120101379.7、“一种新型户外三合一LED全彩显示屏”201120236389.1、“一种多功能电子显示公告牌”201120236394.2、“一种新型LED节能屏”201120236393.8）。 公司始终贯彻以科技为先导，不断开发和创新，采用美国、日本、台湾等著名厂家的发光器件，执行严格的生产工艺标准，确保产品的精良品质。通过科技与工程人员多年不懈的努力，晶彩光电已基本解决当前国际国内LED显示屏普遍存在诸如功耗、成本、清晰度、使用寿命、散热、防潮、可靠性、稳定性、扩充功能、虚拟显示等诸多问题。 合作单位——泉州市春光照明科技有限公司 泉州市春光照明科技有限公司是一家专业研发、生产、销售LED室内以及道路照明灯具、太阳能路灯/庭院灯/景观灯等的科技创新型企业，公司坐落于泉州市鲤城区高新科技园区，是泉州市LED产业技术创新战略联盟副理事长兼秘书长单位，公司技术力量雄厚、目前已获得4项自主知识产权专利，并与厦门大学物理与机电工程学院、福建省半导体照明研究中心的有关专家教授建立了产、学、研合作伙伴关系， 同时在厦门设立科研和营销办事机构。公司拥有GMS-1800 灯具旋转分布光度计、LED热阻/结温热性能测试仪器、SPR-300A CCD 光谱辐射分析仪等国内先进的检测设备生产加工设备，“新型散热结构太阳能LED路灯”获2011年国家科技部中小企业技术创新基金立项支持。企业通过了ISO9001质量管理体系认证，公司生产的LED路灯、LED室内系列灯具通过了CE、ROHS认证等出口认证和厦门市产品质量监督检验院检验，性能优越，造型美观，价格合理，畅销海内外。“春光”牌太阳能路灯/庭院灯/景观灯质量可靠，物美价廉，公司产品性能指标居国内领先、国际先进水平，深受广大用户好评。 合作单位——泉州市晶锐电子科技有限公司（简称“晶锐电子”） 福建晶锐电子科技有限公司，是一家集研发、生产、销售、服务于一体的LED封装及应用照明的高新科技企业，专业生产LED高亮度发光二极管等各种型号产品以及346、546全彩RGB系列灯珠。公司奉行“以人为本，科技为先，团结拼搏，敬业创新”的企业精神，目前已组建了一支专业的技术研发团队，拥有强大的研发实力，引进了先进的生产检测设备和规模较大的标准生产基地，全线采用先进的全自动LED封装生产专用设备，包括：固晶机、焊线机、点胶机、自动灌胶机、光电烤箱、自动切脚机、全自动分光机、电脑测试机、空压机、真空烤箱等设备八十多台套。晶锐电子一直秉承“自主研发，不断创新”的企业精神和“以客户需求为核心”的经营理念，在专注企业技术创新的同时，更注重产品品质，公司专门成立了一套严格的质量控制体系，并严格按照ISO9001管理体系系统生产，坚持以新型LED集成封装及照明产品研发，引导整个LED行业向绿色、环保、节能、健康的方向发展。目前公司制造水准达到行业先进水平，是一家具备较大生产规模的高新技术企业。 合作单位——厦门大学物理与机电工程学院 厦门大学物理与机电工程学院拥有教育部微纳光电子材料与器件工程研究中心、福建省半导体材料及应用重点实验室、福建省半导体照明工程技术研究中心、厦门市光电信息材料与器件工程技术研究中心、厦门市半导体照明检测认证中心等科研平台。学院汇集了一批优秀的中青年骨干教师，已形成了一个年龄结构合理、知识结构优化、学术气氛浓厚的教学科研群体。现有由双聘院士、青年科学家奖获得者、国家杰出青年科学基金获得者、国务院学科评议组成员等100多人组成的学术团队。学院现有“985工程”二期科技创新平台“光电信息材料与器件”，承担着国家863和973计划、国家自然科学基金等各类项目150多项，已形成了基础研究与应用开发相结合的格局。 学院拥有MOCVD系统、MBE与扫描探针显微镜（SPM）联合系统、双室UHV-CVD系统，分别开展GaN基半导体光电子材料、ZnO基半导体光电子材料等研究。同时拥有高精度光学镀膜机、LPCVD低压化学气相沉积系统、四管微控扩散系统、PECVD等离子体淀积台、控温磁控溅射镀膜机、晶片键合机、等离子体刻蚀机、光刻键合对准机、快速激光和热退火等主要工艺设备，具备薄膜的沉积、氧化、扩散、光刻、刻蚀、快速退火等基本条件，开展蓝紫光激光管、探测器、硅基光互连关键器件以及太阳能电池等器件方面的研制工作。还拥有双晶X射线衍射仪、瞬态荧光光谱仪、扫描探针显微镜、电化学电容电压检测仪、多光栅单色仪、显微紫外光测试系统、半导体参数测试仪、低温系统、共焦显微镜、LED综合测试系统等设备，用于光电子材料器件与系统性能的测试。同时拥有多套高性能计算机集群系统、几十台计算工作站和多种完整的模拟设计程序包，可开展光电子材料与器件、集成电路等的模拟设计和性能预测。已具备从材料、器件到系统的研发条件。近年来，投入了1亿多元资金建设了从光电子材料器件到系统制备较完整的开放性研发平台。根据企业和市场的需要，近年来已研发了一系列光电子材料与器件新技术和新产品，获得了发明专利授权15项，新产品实现产业化6项。 本项目由厦门大学物理与机电工程学院刘宝林教授、博士生导师任项目组组长。刘教授目前主要从事半导体光电子器件的教学和GaN基材料的MOCVD外延生长和器件制备，克服了反应室结构生长GaN材料的缺陷，提出了在生长低温缓冲层前用原子层方法生长AlN过渡层的三步外延方法，很快在蓝宝石衬底上生长出器件质量的外延层，并对GaN蓝光LED的研制，包括p型和n型掺杂，InGaN，AlGaN和InGaN/GaN量子阱进行了研究，已经掌握了GaN基材料的外延技术和器件制备技术。负责及完成多项福建省基金课题和国家基金，已在国际重期刊上发表论文100多篇，申请专利10多项。曾获得国家科委“863”先进工作者称号。 |  |  |  |  |  |  |
| 技术研发团队情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 与科研机构建立产学研合作情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联合推荐单位 | 泉州市春光照明科技有限公司，泉州市晶锐电子科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |
|  | 厦门大学物理与机电工程学院 |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 | 黄水桥 | 联系电话 | 13960326859 | 电邮或QQ |  | QQ：792590056 |  |
| 备 注 | 晶彩（福建）光电有限公司是泉州市LED产业技术创新战略联盟的理事长单位； 泉州市春光照明科技有限公司是泉州市LED产业技术创新战略联盟的秘书长单位； 泉州市晶锐电子科技有限公司是泉州市LED产业技术创新战略联盟的副理事长单位； 厦门大学物理与机电工程学院是泉州市LED产业技术创新战略联盟的成员单位。 |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表写不下可另附纸张

2、市科技计划项目申报受理中心联系电话：22184522，电子邮箱：kj28227396@163.com

传真：22185213，通信地址：泉州市区津淮街东段市科技局，邮编：326000