泉州市产业技术创新需求项目征集表

| 企业名称 | 泉州彩亮电子有限公司 |  |  |  | 所在县（市、区） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 室内无指向性微波感应节能型LED平板照明灯具 |  |  |  | 所属行业 |  | 光电信息 |
| 所属技术 领域、方向 | 光电子器件及其他电子器件制造 |  |  |  | 项目总投资（万元） |  |  |
| 需解决 的关键 共性关 键技术 内容 | （一）LED照明灯具无指向性的关键共性技术 1、为达到LED无指向发光的人性化照明效果，需对LED照明灯具光型进行设计，研究开发一种不同于有线状光型的平面光型，使其中心部位与周围的照度没有明显差异，发射的光纤柔和不刺眼。 研究采用粗光栅结构和模压工艺制作导光板的方法。包括研究导光点（线）大小及疏密度的最佳设置、导光板上表面的全放射面及下表面的粗光栅结构凹凸面结构优化（以达到将线光源或准线光源转变成面光源，均匀发光）。 2、需解决大面积廉价塑料光栅的制作技术问题。包括了模压技术的应用、光栅的栅距的增大、光栅射出的光束类型选择、光栅采用的啁啾光栅结构设计、光栅模板的制作技术。 3、为确定最优光栅参数，获得最佳配光曲线的技术方法。需解决导光板下表面非均匀光栅结构的光学设计与模拟。 4、需解决大功率白光LED芯片输出光能的利用率（耦合输出）问题及大功率白光LED芯片光能输出方式及位置选择的重新设计。 （二）LED照明灯具微波感应技术的关键共性技术 基于自动智能化照明时代的到来，LED照明灯具需通过智能感应技术根据光线变化及人的需求及时开关电源，实现节能。 LED微波感需解决的共性技术主要包括三个方面：第一，LED微波探测模块和专用集成电路芯片制作技术；第二，微波多普勒雷达原理在LED照明灯具中的最佳运用研究；第三，LED照明灯具微波感应技术的可调性研究。具体包括了感应距离可调、延时复位时间可调和光敏度可调功能的研究。 |  |  |  |  |  |  |
| 国内外 同类技 术研发 概况 | 在LED灯具指向性方面，国内的LED灯珠发出的光是直线，发散性不好，因此照明灯具的指向性偏高，造成大面积平板灯具实现平均的照度很困难。灯管型LED照明灯具排列过密，设计成本过高，失去节能效果。而目前，国内企业能掌握核心技术的，仅限于外延片、封装等中下游领域，因此大面积室内照明在芯片、封装、灯具等技术还是相对落后。LED上游芯片生产主要技术都掌握在国外公司手中，致使下游生产商的器件主要依赖进口，极大地制约了LED产业上游的成本控制。作为LED产业最核心的技术之一：衬底材料技术，其大规模商业化应用不外乎两种技术路线：日本日亚化学公司的蓝宝石衬底和美国Cree公司的碳化硅衬底。这两家企业曾垄断了几乎全部衬底材料市场，并营造了复杂的专利体系，给渴望进入的外来者设置了极高的技术壁垒。 在LED微波感应技术方面，目前，国内技术主要集中于LED微波感应开关及LED微波感应器的研制上。早期国内的大多数LED企业已经开始将多普勒原理运用于LED制造中，研发出了智能微波感应器，采用先进频率分析技术，由微电脑控制的频率感应控制系统。能准确探测人体，当有人进入感应范围时，开关自动判断环境光线强度是否低于设定值，以实现人在灯亮，人离灯熄的效果。近几年随着技术的发展，国内企业又逐步研制出了光敏传感器、红外传感器智能LED照明灯具控制系统，其能将采集来的各种物理量信号转换成电信号，经由集成电路化的AD（模数）转换器、MCU（微控制器）、DA（数模）转换器对所采集的信号进行智能化处理，从而控制LED照明灯具开启和关闭。但国内的微波感应技术大多数针对于LED灯管，生产大范围微波感应平板照明灯具的企业数量较少。 |  |  |  |  |  |  |
| 需达到的主要技术指标要求 | 微波多普勒雷达发射频率：10.525GHz 微波多普勒雷达输出功率：＜5mW 微波感应距离：＞10米 发光面积：0.64～1.0平方米 发光面积的亮度：＜1000坎/平方米，无眩光 发光面积的亮度非均匀性：＜20% 额定功率：10W～60W 电源功率因数：＞0.80 整灯发光效率：达到65%以上 色温：3300～6500K 显色指数：65～80 |  |  |  |  |  |  |
| 企业可为解决技术需求提供的技术、仪器设备等资源 | （一）企业可提供的技术资源。 1．公司作为中国光学电子行业协会发光二极管显示应用分会会员单位、国立华侨大学光电研发与实习基地，凝聚和培育了创新人才，加速技术推广应用和产业化，在泉州LED产业技术创新领域发挥着重大的作用。 2．长期通过与泉州市LED产业技术创新战略联盟成员之间的技术交流，以光电产业技术创新需求为基础，构建共性技术平台，突破产业发展的关键共性技术，提升LED产业技术创新能力。 3.公司积极与国内知名高校展开产学研合作，就进行LED技术创新面临的问题与华侨大学信息学院开展科研项目合作，取得了丰硕的科研成果，积累了突破LED共性关键技术的实践经验。 （二）企业具备技术实施的人力条件。 公司现有员工268人，大专以上学历92人，占职工总人数的34.3%，拥有高级职称人员2人，中级职称9人。公司设立总经办、行政部、研发部、财务部、采购部、营销部等部门，制定了各部门的运行机制。其中总经办8人，占职工总人数的2.9%，行政部12人，占职工总人数的4.5%；研发部34人，占职工总人数的12.6%；财务部6人，占职工总人数的2.2%；采购部5人，占职工总人数的1.9%；营销部18人，占职工总人数的6.7%，生产部185人，占职工总人数的69%。本企业人力资源配备比例合理，能满足关键共性技术突破所需的技术研发人力条件及研发技术所需的前台支持、后台辅助。 （三）企业为技术实施所提供的仪器设备情况。 本项目主要生产和加工设备有导光板模压成型设备、模板刻蚀机、SMT贴片机、回流焊、双波峰焊锡机等各类生产设备及检测设备及LED显示屏产品生产线、光谱分析仪等，基本可满足项目技术研发所需的仪器设备条件。 |  |  |  |  |  |  |
| 技术研发团队情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 与科研机构建立产学研合作情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联合推荐单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 | 陈志杰 | 联系电话 | 28152000 18960406999 | 电邮或QQ |  | QZCLLED88@163.COM |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表写不下可另附纸张

2、市科技计划项目申报受理中心联系电话：22184522，电子邮箱：kj28227396@163.com

传真：22185213，通信地址：泉州市区津淮街东段市科技局，邮编：326000