泉州市产业技术创新需求项目征集表

| 企业名称 | 泉州市铁通电子设备有限公司 |  |  |  | 所在县（市、区） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | GSM-R数字光纤直放站 |  |  |  | 所属行业 |  | 电子信息 |
| 所属技术 领域、方向 | 新一代网络与通信关键技术 |  |  |  | 项目总投资（万元） |  | 800 |
| 需解决 的关键 共性关 键技术 内容 | 1、基于DSP的数字基带处理模块，采用单纤多路时分双工方式实现近端机与远端机之间的数字信号双向传输，消除传统模拟直放站的近端机与多台远端机共用光纤传输通道产生的噪声积累；2、近端机和多台远端机通过数字光纤传输系统构成星形、菊花形、环形等多种组网方式，增加铁路区间信号弱场覆盖范围；3、采用交织冗余设计思路，提高网络传输可靠性；4、采用光纤数字信号传输通道，近端机、远端机和网管单元配有标准数据接口，可以直接与计算机网管中心进行互通，便于设备监控模块与网管中心进行双向信息传输、存储、处理和交换，传输带宽不小于2Mbit/s,满足监控数据和图像实时传输，可使通信系统监控管理和维护实现自动化、智能化。 |  |  |  |  |  |  |
| 国内外 同类技 术研发 概况 | 国内现运行2G公众移动通信网络和行业专网无线通信网络（包含铁路现行的450MHz无线列车通信系统）所使用的光纤直放站，几乎都是基于模拟线性放大的技术原理，即为“模拟”光纤直放站，当一台近端机“拖带”多台远端机组成覆盖系统时，其各远端机产生的噪声必然经光纤通道传到近端机叠加积累，对基站产生了干扰。为了保证信噪比在一定的范围内，模拟光纤直放站，一般一个近端机“拖带”远端机数量不超过4台。伴随着3G/4G移动通信网络商业化进程，特别是围绕具有中国自有知识产权标准——TD-SCDMA移动通信标准试验网络运行，国内一些关注移动通信弱场信号覆盖的高校、科研单位及微波直放站厂商，就解决模拟直放站系统存在的一些技术缺陷，在射频拉远技术、中频拉远技术、数字光纤传输技术等进行理论研究和方案论证，取得一些阶段性成果，但未发现有相关产品投入网络运行使用的相关报道。 |  |  |  |  |  |  |
| 需达到的主要技术指标要求 | （1）射频子系统主要技术指标： 工作频率：885~889MHz，930~934MHz 系统时延：≤10μs（不含光纤） 时延校正设置范围：0~566ms 时延校正设置精度：13ns（可以自动和手动） 频率稳定度：≤±0.01ppm 光纤最大增益：下行：90dB；上行：90dB 自动增益控制范围ALC：≥30dB 输入噪声系数：＜4dB 接收临道选择性：≥55dB 上行输入IP3：≥-10dBm（用做RRU，增益小于24dB） 载波数（传输速率2.5Gbps）：12个 （2）数字及光模块子系统技术指标 光传输速率：2.5 Gbps 光误码率：10-8 below 光传输范围：MAX 15km 光波长：Forward: 1550nm; Reverse: 1310nm 光传输方式：1 core 光输出功率：MIN -3dBm 监控速率：2 Mbps 数字延时范围：0~100u sec 时延：1 u sec 数字滤波抽头：Current 79Tab, After 255 Tab(After August) （3）变频子系统主要技术指标 中频频率：90MHz（可根据实际使用选择） 最大输入电平：0dBm 增益G≥0dB 频率稳定度：0.05ppm （4）监控与网管 满足铁道部区间设备网管监控的规范要求。 |  |  |  |  |  |  |
| 企业可为解决技术需求提供的技术、仪器设备等资源 | 公司现有员工近200人，其中硕士研究生学历3人，大学本科学历52人，大专以上及以上学历的占员工总数78.6%。公司构建有专业的技术研发中心，不仅配有大量的国内高水平的试验设备，还从美国、英国、日本等国家引进大量的先进仪器设备，共有试验仪器设备115台套。此外，公司还与北京交通大学、厦门大学、华侨大学、电信科学技术第四研究所、铁路部科学研究及铁道部第一、第二、第三、第四勘探设计院等多家科研院校建立长期的科研合作关系，聘请多位专家教授作为技术顾问，并时刻跟踪国内外通信技术及相关产品技术领域的最新研究动态，使实验室的新产品研制水平始终处于国内领先行列。 |  |  |  |  |  |  |
| 技术研发团队情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 与科研机构建立产学研合作情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联合推荐单位 | 自主研制 |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 | 林锦章 | 联系电话 | 0595-68295152 | 电邮或QQ |  | 178494180@QQ.com |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表写不下可另附纸张

2、市科技计划项目申报受理中心联系电话：22184522，电子邮箱：kj28227396@163.com

传真：22185213，通信地址：泉州市区津淮街东段市科技局，邮编：326000