泉州市产业技术创新需求项目征集表

| 企业名称 | 福建神州电子股份有限公司 |  |  |  | 所在县（市、区） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | SHD-100型高清晰度有线数字电视机顶盒 |  |  |  | 所属行业 |  | 广播电视设备制造 |
| 所属技术 领域、方向 | 电子信息 |  |  |  | 项目总投资（万元） |  | 580 |
| 需解决 的关键 共性关 键技术 内容 | 本项目产品使用功能强大、业界领先的数字视频/音频单片系统BCM7405，是以获得广泛采用的BROADCOM BCM740x系列AVC/VC-1高清单片系统解决方案为基础开发的。BCM7405采用65纳米工艺技术制造，与目前市场上提供的解决方案相比，极大地降低了用料成本，实现了更高的集成度和系统性能。相对目前的同类产品，本项目产品具有以下多个技术创新点： 1、支持最新的互动功能，能够实现VOD互动高清/标清点播。 目前市场上的大部份有线机顶盒主要是标清，单向。本机顶盒实现互动点播，用户可以按自已爱好，选择自己喜欢的节目。本项目产品支持高清节目播放，用户可用本产品观看高质量的高清节目。 2、支持广泛的视频压缩标准：MPEG-2,VC-1、WMV9、H.263-H.264、MPEG-4和DIVX，支持目前大多数电影格式。 目前市场上使用的同类产品，只能解码 MPEG-2的节目，但互动点播中常用的是H.263,MPEG-4等，高清节目用的是H.264。本项目产品支持以上多种格式的解码，能够为用户提供多种选择。 3、多种数字版权管理解决方案，如Microsoft DRM10、安全视频处理器 (SVP)技术。从而为运营商提供安全保证。 目前市场上使用的同类产品，大部份只能支持普通的加密系统，安全等级不够。本项目产品采用的高级安全的CAS 系统，是目前安全等级最高的系统，从而能够为运营商提供高级安全保证。 4、本项目产品采用强大的1000 DMIPS双核MIPS处理器，具有多数据流高清连网能力，支持双SATA-II接口和数字版权管理解决方案，适用于媒体服务器应用，实现视频内容共享及更多的增值服务。 5、支持高清＋标清双路同时解码，采用软解和硬解相结合，可同时为用户提供三路节目，支持多种格式的节目，方便用户使用。 6、低功耗设计，智能自动待机功能。采用低功耗设计，并设计专用的智能自动低功耗管理系统，能够按不同的情况运行不同的工作模式，并能在用户忘记关机时自动识别并执行关机操作。 7、开关电源模块使用高效率、宽电压、高可靠的开关电源。电源具有过压、过流、过热、过载及短路保护功能，具有极高的可靠性和稳定性。 8、采用双刀单掷开关，关机时机顶盒外壳感应电压为0V，保证机顶盒的安全性。 |  |  |  |  |  |  |
| 国内外 同类技 术研发 概况 | 电视媒体已然进入数字化时代， 数字电视正在成为众人瞩目的电视产业经济增长点。从上个世纪90年代开始，美国、欧洲、日本等国家和地区逐步实现了数字电视的商业运营。英国早在1998年就启动了数字电视广播和互动电视平台，其数字电视普及率居世界前列，互动电视用户规模也已超过了美国。大量的基础内容服务与灵活的互动式增值服务，增强数据广播业务和交互电视业务以及相应的商业运营模式，加上有效的推广措施，正在大力推动着数字电视产业化进程。有线数字电视由于其更为稳定的接收质量与双向互动的巨大的电视传播潜力，使各国都积极探索有线电视的数字化转换。 随着国内运营商加大对高清晰度业务推广力度，高清晰度数字电视机顶盒需求量不断增加。国内开发同类产品的主要公司有：深圳市同洲电子股份有限公司、四川九州电子科技股份有限公司、四川长虹电器股份有限公司、深圳创维数字技术股份有限公司、新大陆通信科技有限公司、江苏银河电子股份有限公司。本项目产品具有功能强大、视频质量好、操作方便、功耗低等特点，经查新，结论为：“涉及本项目主要特点的高清晰度有线数字电视机顶盒SHD-100型的开发研究，国内未见文献报道”。项目具有创造性和新颖性。 |  |  |  |  |  |  |
| 需达到的主要技术指标要求 | （一）输入信号与解调性能 1、工作频率范围：111～862MHz； 2、频道带宽：8 MHz； 3、射频输入电阻：75Ω； 4、最小接收信号电平≤44dBuV； 5、最大接收信号电平≥80dBuV； （二）视频输出和音频输出 1、视频输出幅度：700±30mV（p-p）； 2、视频同步幅度：300±20mV（p-p）； 3、视频信杂比（加权重）≥56dB； 4、音频输出电平≥-8dBu（1kHz/-20dBFs）; 5、音频失真度≤1.5%（1kHz） 6、音频信噪比（不加权）≥70dB； （三）整机性能 1、功耗（工作时）≤12W；功耗（待机时）≤1W； 2、绝缘电阻≥2ΜΩ 。 |  |  |  |  |  |  |
| 企业可为解决技术需求提供的技术、仪器设备等资源 | 福建神州电子股份有限公司成立于1999年8月2日，注册资本6185万元。公司占地26亩，建筑面积30000平方米。公司是高新技术企业、国家火炬计划重点高新技术企业、国家火炬计划电子与信息产业基地骨干企业、国家卫星电视广播地面接收设备定点生产企业、中国机电产品进出口商会会员企业、中国电子视像产业协会会员企业、福建省首批创新型企业，是福建省、泉州市、开发区上市后备企业。公司主要从事数字卫星电视接收机、卫星一体化高频头、卫星接收天线、有线数字电视机顶盒、地面数字电视接收机五大系列和嵌入式软件等高新技术产品的研制、生产、销售和服务。公司生产规模在福建省内同行业中位居第一位，在全国卫星数字电视接收设备生产同行业中位居第五位。公司参与了多项国家标准和行业标准制定的起草工作，已获得32项计算机软件著作权和7项外观设计专利，公司具有较强的技术创新能力。 本项目负责人，刘精全，男，1963年4月出生，本科学历，电子信息技术专业，高级工程师，公司总工程师(兼省级企业技术中心主任)。主要从事自动测试仪、微机自动化控制、卫星接收机、有线数字机顶盒、移动数字接收机、直播卫星地面接收机、直播卫星地面接收机控制软件等产品研制开发工作。曾主持原信息产业部电子发展基金项目1项，福建省发改委产业化项目2项，国家火炬计划项目1项，是国家工信部《直播卫星电视广播接收系统及设备通用规范》、国家广电总局《中国广播电视直播卫星“村村通”系统技术体制白皮书》的主要起草人之一。 公司技术部为省级企业技术中心，被泉州市科技局认定为“泉州市视频通信设备技术研究中心”，技术中心总面积8500平方米，该技术中心下设软件研究中心、产品检验测试中心、视频通信设备技术研究中心、产品中试车间。技术中心与本公司设于香港、深圳的研发中心共83位专业的、具有中高级职称的工程技术人员组成了神州电子数字音视频产品的研发平台，可承担整机产品从软件开发、硬件设计、实验检测、生产工艺设计等完整开发设计。神州电子技术中心与永新同方、茁壮、爱迪德、海特荣德、佳创、天柏、Conax等国内外知名CA条件接收和中间服务商建立了良好的合作关系，与国家广播电影电视总局广播科学研究院、福州大学以及印度、香港、台湾等多家国内外科研机构、高等院校携手合作，开展长期的产学研项目合作，始终紧跟国内外数字音视频产品与技术的发展方向，不断开发出适合国内市场需要的新产品。 公司通过不断加大对产业化技术改造的投入，目前拥有由日本富士、韩国三星全自动贴片机、自控回流焊机、丝印机及全自动波峰焊机、多功能贴片机组成的六条全自动SMT贴片生产线，配置有美国、德国、日本等先进的数字音频视频分析仪、码流信号发生器、DVB-S、DVB-C调制器、频谱分析仪、网络分析仪以及完整的安全检测仪器设备。 |  |  |  |  |  |  |
| 技术研发团队情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 与科研机构建立产学研合作情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联合推荐单位 | 泉州市开发区科技局 |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 | 王凌 | 联系电话 | 18960400906 | 电邮或QQ |  | 522075755@qq.com |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表写不下可另附纸张

2、市科技计划项目申报受理中心联系电话：22184522，电子邮箱：kj28227396@163.com

传真：22185213，通信地址：泉州市区津淮街东段市科技局，邮编：326000