泉州市产业技术创新需求项目征集表

| 企业名称 | 泉州市春光照明科技有限公司 |  |  |  | 所在县（市、区） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | LED照明灯具关键技术研发及产业化 |  |  |  | 所属行业 |  | 光电行业 |
| 所属技术 领域、方向 | 半导体光电器件 |  |  |  | 项目总投资（万元） |  | 1000 |
| 需解决 的关键 共性关 键技术 内容 | 本项目主要开展LED应用于室内及道路照明灯具的具有自主知识产权的关键技术研发和技术创新并实现产业化。 1、本项目研究的共性关键技术主要内容包括： (1) 白光功率型LED灯具高效光学空间分布设计 LED灯具在不同应用场合有不同的光学空间分布要求，LED灯具的配光应根据应用场合要求，同时考虑白光功率LED本身的光学空间分布、材料等综合因素。本项目依据光学设计原理和选取的材料、结构、工艺建立光学模型，充分发挥LED的优势，进行最优二次光学空间分布设计。 (2) 研究白光功率型LED产品的散热技术，降低热阻 根据当前功率型LED的电光转换效率水平，有60%以上的能量转化成热能，而这部分热能绝大部分需要通过热传导的方式从芯片底部通过支架热沉散发出去，因此，功率型LED的散热成为实现白光照明必须克服的问题，LED产品的热学通道设计对LED工作的结温有重大影响。我们将根据设定的热阻指标和材料热学特性及产品封装结构设计方案，研究封装结构热通道各个环节材料的热学特性、不同散热热沉结构和装配工艺技术对功率LED产品的散热影响，优化确定最佳的散热方案，降低LED工作结温，降低热阻。 (3) 不同色温、不同显色指数最佳工艺方案设计 众所周知，光源的光谱能量分布直接影响其色温和显色指数，因此，在对LED照明光质量的改善就在于光源光谱能量分布的优化。在“LED蓝光激发荧光粉发光合成白光”及“RGB混合光”的技术路线中，根据不同色温、不同显色指数的应用要求，首先从理论上进行LED光谱优化设计，结合研究芯片和荧光粉的光谱能量分布，以及不同颜色光相加混合比例，制定工艺实施规范，节约研究成本，加快设计效率。 (4) LED器件、产品检测技术及标准规范研究 目前对LED器件、芯片光、电、色、热等参数测试，一般采取各种不同的测试方法，相互之间可比性较差。此外，有的设备功能单一，不适应LED产业化测试全面快速的要求。本项目拟采用高精度的光谱辐射度学方法及适用于产业化要求的快速检测二种方法，对光、电、色、热等各方面参数测试形成一整套完整的检测规范。通过先进的检测手段把产品设计和质量把关有效统一。并推进适宜泉州本地产业需要的相关LED室内和道路照明标准规范的实施。 (5) 提高电源可靠性 电源可靠性是目前制约LED灯具的一块短板。LED要求恒流运行的特殊性对电源提出更高的要求。 2、项目的特色或创新之处 功率型LED封装技术主要应满足以下几点要求：一是新型封装结构要提高电光转化效率；二是要采用导电和光学性能优良的材料、高精度粘片工艺、散热良好的热沉，减少封装热阻，降低芯片结温，保证功率型LED的光电性能和可靠性；三是研究芯片与荧光粉发射光谱及能量分布的特点，制定不同配方，实现色度学参数的控制，以满足不同应用的需求；四是荧光胶涂布工艺的革新，解决白光LED色空间分布均匀度难题，以满足照明应用要求。在测试与标准规范方面，要能满足实验室下高精度的要求，也能符合产业化全面快速的需要，能准确评估LED的性能、可靠性和寿命，测试方法既要符合当前检测要求，又有前瞻性，又要考虑到半导体照明未来发展需要。 本项目提出的大功率LED芯片的封装结构，综合考虑了LED取光效率，散热性能和可靠性等技术的改进，能够突破现有白光LED光色热技术难点，使其各方面的性能更接近于白光固体照明的要求。同时，我们提出新的检测方法与技术，把封装与检测有机结合，能够快速有效地改进封装的问题，有效降低成本，提高产品质量。 3、研究开发方案和技术路线 （1）运用光学设计及热通道设计提高白光功率型LED产品封装高取光效率 依据光学设计原理和选取的材料、结构、工艺建立光学模型，运用光学设计软件及正交实验等手段和方法，形成最佳化的设计方案（设定光路和尽量大的全反射临界角），得到选定材料体系的最佳化光效率设计及预定的光学空间分布结果。另一方面，LED产品的热学通道设计对LED工作的结温有重大影响，我们将根据设定的热阻指标和材料热学特性及产品封装结构设计方案，计算评估所设计LED产品热学通道各个环节的热阻影响程度，进一步优化设计方案，降低产品系统热阻，进而降低LED工作结温，提高封装系统的取光效率。 （2）研究荧光粉喷射涂覆工艺，结合光谱模拟，实现不同色温不同显色指数要求 白光LED产品的光和色参数取决于LED芯片及荧光粉的配方，通过优化组合，考虑显色指数与发光效能及相关色温关系，首先从理论上进行适合照明用的高发光效能及高显色指数LED光谱优化设计，结合研究芯片和荧光粉的光谱能量分布，制定工艺配方和工艺实施规范，节约研究成本，加快设计效率。白光LED的光色度参数控制难点在于所采用的LED蓝光激发荧光粉技术路线及常规工艺的精度、稳定度和芯片、荧光粉材料参数离散性。通过引进、研究、采用高精度的喷射涂覆工艺，结合芯片和荧光粉配方、辅以制程处理工艺，实现白光LED的光色参数要求，并提高参数的一致性水平。 (3)热阻结构函数测试结合工艺探索降低封装热阻 研究封装结构热通道各个环节材料的热学特性、不同散热热沉结构和装配工艺技术对功率产品的散热影响，通过优化设计和工艺、优选材料降低产品的热阻。具体要根据所制定LED的结构设计方案，试制样品验证产品的热阻。通过结构函数方法测试产品热学通道各个环节结构的热阻，分析芯片、粘结层、热沉等材料及形状、面积、厚度等因素的导热效率，分析相应胶粘结、金属合金共晶焊、焊膏红外回流焊等工艺的失效模式与机理。利用热像仪分析器件热分布，优化确定最佳的散热方案，降低封装热阻。 (4)工艺优化及失效机理分析提高产品可靠性及寿命 通过优化设计装架材料、工艺技术、工装，研究解决相应胶粘层工艺的失效模式与机理，提高芯片的装片可靠性、降低粘结层热阻；通过研究、应用等离子体清洗工艺技术，制定热超声金丝球焊的键合模式，提高芯片内引线的键合合格率及可靠性；通过设计采用树脂复合封装结构，优选封装材料，降低封装应力，降低产品的光衰、颜色漂移以及产品电气参数的劣化，提高产品的可靠性和寿命；运用APQP、FMEA、PPAP、MSA、SPC五大现代的质量控制技术，提高生产合格率和产品可靠性；合理设计负荷、温度贮存、温度交变冲击等筛选工艺，剔除早期失效产品，降低产品的失效率，提高产品的可靠性和寿命。 对可靠性和寿命的测试拟通过高温、大电流等多种手段的LED寿命加速试验和非破坏性动态失效机理分析LED可靠性。本项目拟进行多组小功率和大功率LED寿命加速试验，同时进行常温、常电流下的老化对比实验。对不同材料，不同工艺的LED，需探索适合不同LED的实验条件和加速因子。通常的破坏性测试方法并不适于对LED老化过程的连续动态性分析。本项目使用非破坏性的测试手段进行老化加速规律及失效机理分析，并通过失效机理分析与LED封装结构，封装材料，芯片结构，工艺水平等因素联系起来。通过I-V曲线分析LED有源区的复合情况，从而间接分析老化过程中缺陷分布变化规律。LED光谱特性与能带宽度有关，峰值波长和半高宽与外延片生长过程中掺杂扩散、有源区组成均匀性相关。通过热阻结构函数测试，观察LED在老化过程中芯片、粘结层、内部热沉的热阻和热容变化趋势。从而可分析在不同电应力、热应力加速老化条件下，不同芯片、粘结层、内部热沉材料热阻变化过程。 (5)LED器件、芯片和荧光粉检测技术及标准规范研究 本项目拟采用高精度的光谱辐射度学方法及适用于产业化要求的快速检测二种方法，对光、电、色、热等各方面参数测试形成一整套完整的检测规范。改进现有的荧光粉测试方法，进行透射和反射式荧光粉参数测试，更符合LED实际应用的情况。同时，利用在“半导体照明标准技术工作组”的工作推进相关标准规范的实施。 ① 研究荧光粉喷射涂覆工艺，结合光谱模拟实现不同色温、不同显色指数要求 白光LED产品的光和色参数取决于LED芯片及荧光粉的配方，通过优化组合，考虑显色指数与发光效能及相关色温关系，首先从理论上进行适合照明用的高发光效能及高显色指数LED光谱优化设计，结合研究芯片和荧光粉的光谱能量分布，制定工艺配方和工艺实施规范，节约研究成本，加快设计效率。白光LED的光色度参数控制难点在于所采用的LED蓝光激发荧光粉技术路线及常规工艺的精度、稳定度和芯片、荧光粉材料参数离散性。通过引进、研究、采用高精度的喷射涂覆工艺，结合芯片和荧光粉配方、辅以制程处理工艺，实现白光LED的光色参数要求，并提高参数的一致性水平。再加上625nm红光LED或者617nm红橘光LED，将白光Ra值提高到80以上。 ② 热阻结构函数测试结合工艺探索降低封装热阻 研究封装结构热通道各个环节材料的热学特性、不同散热热沉结构和装配工艺技术对功率产品的散热影响，通过优化设计和工艺、优选材料降低产品的热阻。具体要根据所制定LED的结构设计方案，试制样品验证产品的热阻。通过结构函数方法测试产品热学通道各个环节结构的热阻，分析芯片、粘结层、热沉等材料及形状、面积、厚度等因素的导热效率，分析相应胶粘结、金属合金共晶焊、焊膏红外回流焊等工艺的失效模式与机理。利用热像仪分析器件热分布，优化确定最佳的散热方案，降低封装热阻。 ③ 易散热分体式高效LED节能灯的关键技术 针对LED灯具的散热问题，采用超真空热管作为热传导器件，充分利用热传导原料的快速热传递性质，利用工作介质吸收和释放汽化潜热来传递热量，热阻很小，可以在较小的温差下传递很大的热量。同时采取分体式构造，以独特的传热方式实现超常的传热和散热效果，解决了传统LED灯工作时产生的热量传导到散热片上，然后再通过对流辐射出去，导致LED灯散热慢，效率不高的技术瓶颈。 分体式散热技术：在灯壳上增设一金属散热底座，金属散热底座的四周均匀分布有“分体式”散热片、散热孔，其散热能力是同类产品的平均水平1.5-2.3倍。 特定散热矩阵分布技术：包括一带有散热功能的灯头，分别在灯头盖、夹层、灯头座、圆环侧壁上各设置一个散热孔；散热孔在各部位的坐标，及相对分布图依据我司自行总结的计算公式，使各散热孔共同组成特定散热矩阵，有效引导发热部位的热量微共振，以达到加剧发热部位与空气热传递的速度。 热质散热技术：设有超真空热管散热装置，超真空热管内以流体为工作介质，减小热阻。散热片与超真空管连接处的通风孔可以加快不同方向的空气流通速度。 |  |  |  |  |  |  |
| 国内外 同类技 术研发 概况 | 2010年以来，全球LED通用照明发展迅速，多个国家出台了相关政策以促进其应用。中国出台了一系列的LED照明应用促进措施，如十城万盏、发改委会同住房城乡建设部、交通运输部联合进行半导体照明产品应用示范工程招标等，业内最为关注的LED照明灯具价格补贴政策也呼之欲出，LED照明灯具已经逐步进入大规模应用阶段。国家相关部委以及各级地方政府十分重视半导体照明产业的发展，先后投入资金扶持国内LED产业开展多种形式的科技攻关计划和产业化项目。 目前白光LED普遍使用发蓝光LED叠加由蓝光激发的发黄光的钇铝石榴石(YAG)荧光粉，合成为白光。由于其发光光谱中仅含蓝、黄这两个波谱，所以存在色温偏高、显色指数偏低的问题，不符合普通照明要求。人眼对色差的敏感性大大高于对光强弱的敏感性，对照明而言，光源的显色性往往比发光效率更重要。所以保持较高发光效率是LED白光照明中的一个重要的课题。 目前国内大功率LED照明应用可分为两类：一类是替换方案，即将LED照明灯具的灯座设计成与目前被广泛使用的节能灯、白炽灯灯座兼容，用户在选用LED照明灯具时，不用对现阶段的照明电路进行改造，直接替换成LED灯具即可使用，这类方案的代表产品有LED灯泡、LED日光灯等;另一类是非替换方案，即使用LED照明灯具时，需要按照其直流供电的特殊原理进行全新的电路布局，这类方案的代表产品有新能源LED路灯等。 然而这两类灯具在现阶段的发展中，都遇到了各自的瓶颈。例如LED灯泡类，其作为替换方案中的一种，在民用市场中占有很大的市场份额。然而灯泡的灯座形状限制了LED照明电源模块的尺寸，在如此狭小的空间中塞进AC/DC、DC/DC、保护电路、驱动芯片绝非易事，尺寸极大受限，所以很多厂商只能先满足功能，放弃部分性能。而被放弃的部分，往往是最关键的电路保护模块，这导致很多替换型LED灯泡EMI/EMC不达标，电源模块转换效率很难提升，有的甚至存在安全隐患。 目前真正与民生相关的、最大化体现LED节能价值的大功率LED照明，在国内还处于技术发展初期，主要是LED照明电源模块寿命较短，拖了LED灯具长寿命性能的后腿，这也和电路板尺寸受限，性能方面设计不到位有关。 电源模块寿命是全世界大功率LED照明技术所面临的公共难题。目前日本产业化的LED灯具，其平均寿命也只在4万小时左右。国内大功率LED照明灯具的寿命最好情况约3万小时，而电源模块寿命是决定LED灯具寿命的主要因素。要想进一步提升大功率LED灯具寿命，需要从散热、电容器件的选用、电路布局等多方面进行技术突破。 对于LED电源模块来说，转换效率是寿命以外的另一大应用瓶颈。LED照明电源模块主要由AC/DC、DC/DC、LED驱动这三部分组成，其中AC/DC、DC/DC的电源损耗最大，20%左右的电力将在此处被消耗掉，如何提高这部分的电源转换效率是研发工作的重点 LED照明灯具技术发展趋势 1、摒弃目前LED灯具仅仅是传统灯具加LED发光模块的设计方法，要充分考虑LED光学特性，开发LED专用灯具。 2、电源及控制电路的设计，电源方面要改变目前普遍使用的电容降压和阻抗分压的应用方式，设计出合理的小电流恒流源电路，在驱动电流方面采用时钟周期调制方式，提高LED灯具的稳定性，同时进一步提高电源的效率。 3、在控制电路电路设计方面，要向集中控制，标准模块化，系统可扩展性三方面发展。 4、在目前LED光效和光通量有限的情况下，充分发挥LED色彩多样性的特点，开发变色LED 灯饰的控制电路。 5、发挥LED的优势，开发LED照明与光伏系统结合的灯具系统。 6、开发适合室内照明的集成平板光源系统，发展趋势是LED照明灯具与建筑融为一体。 7、开发LED灯具模拟仿真系统，以加快产品开发速度。 |  |  |  |  |  |  |
| 需达到的主要技术指标要求 | (1) 满足室内和道路照明的配光设计，照度均匀度＞0.8，灯具效率＞90%，整灯光效＞180 lm/W。 (2) 降低封装热阻，单管LED的热阻可降至~6?C/W，整灯热阻~20?C/W。 (3) 实现高质量照明要求，可实现?X≤0.03，?Y≤0.04，Tc：±500K的量产产品颜色一致性控制，3000K相关色温下显色指数可达85以上。 (4) LED路灯寿命20000小时，室内灯寿命30000小时以上。 (5) 满足LED光电色热测试需要的测试系统及相应软件。 |  |  |  |  |  |  |
| 企业可为解决技术需求提供的技术、仪器设备等资源 | 本项目由泉州市春光照明科技有限公司与厦门大学物理与机电工程学院共同合作研发，双方已于2011年9月签订了技术研发合作协议，首期时间三年。 泉州市春光照明科技有限公司是一家专业研发、生产、销售LED室内以及道路照明灯具、太阳能路灯/庭院灯/景观灯等的科技创新型企业，公司坐落于泉州市鲤城区高新科技园区。公司与厦门大学物理与机电工程学院、福建省半导体照明研究中心建立了产、学、研合作伙伴关系。公司技术力量雄厚，现有高级工程师2人，工程师4人，博士1人，硕士1人，目前已获得4项自主知识产权专利。企业通过了ISO9001质量管理体系认证。公司拥有GMS-1800 灯具旋转分布光度计、LED热阻/结温热性能测试仪器、SPR-300A CCD 光谱辐射分析仪等国内先进的检测设备生产加工设备。 公司生产的LED路灯、LED室内系列灯具通过了CE、RoHS认证等出口认证和国家LED质量监督检验中心检验，性能优越，造型美观，价格合理，畅销海内外。 公司“新型散热结构太阳能LED路灯”获2011年国家科技部中小企业技术创新基金立项支持。 厦门大学是全国最早开设半导体发光专业(半导体照明基础)的高校，厦门大学物理与机电工程学院在ZnS场致发光、LED测量等方面的研究，达到国内领先水平。学院现有物理学博士后科研流动站，物理学一级学科博士学位授权点，微电子与固体电子学等工科二级学科博士点，凝聚态物理国家重点学科。拥有教育部微纳光电子材料与器件工程研究中心、福建省半导体材料及应用重点实验室、福建省半导体照明工程技术研究中心、厦门市光电信息材料与器件工程技术研究中心、厦门市半导体照明检测认证中心等科研平台。学院汇集了一批优秀的中青年骨干教师，已形成了一个年龄结构合理、知识结构优化、学术气氛浓厚的教学科研群体。现有由双聘院士、青年科学家奖获得者、国家杰出青年科学基金获得者、国务院学科评议组成员等100多人组成的学术团队。学院根据自身学科特点，紧密围绕经济建设发展的需要，致力于高、新、特的项目研究，注重与厦门特区、高科技企业开展产学研联合攻关项目，为地方发展服务。学院现有“985工程”二期科技创新平台“光电信息材料与器件”，承担着国家863和973计划、国家自然科学基金等各类项目150多项，已形成了基础研究与应用开发相结合的格局。 1984年学院“半导体发光器件光学参数测试”成果获得教育部科技进步二等奖，有关测量方法作为当时电子工业部部颁标准。2006年福建省科技厅授权厦门大学建立“福建省半导体照明工程技术研究中心”，该中心于2009年通过福建省科技厅的验收与评估，已成为福建省及周边地区的半导体照明检测技术服务平台，目前直属于厦门大学物理与机电学院。厦门大学在半导体照明领域科研力量雄厚，积极参与主持半导体照明材料和器件的研发和检测。 自2000年以来厦门大学在国家211工程和985工程的支持下，新增添的半导体材料和器件大型检测设备超过50台，总价值超过3600万元人民币，其中包括用于LED材料成分和结构检测的大型扫描电子显微镜、投射电子显微镜、电子能谱仪、原子力显微镜等，用于材料和器件光谱测量系统，用于LED光电热性能测量的高精度光谱仪和热阻分析测试系统、红外热像仪等。 厦门大学承担了国家科技部863计划半导体照明工程重大项目立项支持的“半导体照明评价与测试系统建设”(全国两个半导体照明检测平台之一)和“厦门市半导体照明检测认证中心”的建设，投入了3000多万，已建立了一个服务于福建省及周边地区的先进、公正、权威的半导体照明服务平台。厦门大学半导体照明相关检测项目于2007年12月通过了国家计量认证评审，2009年7月通过了复审及扩项评审。在半导体照明及光伏材料等相关检测方面取得了国家认证监督委员会的计量认证资质，特别是在半导体照明材料和器件检测能力已达到国内一流水平。 厦门大学在半导体照明领域拥有强大的科研技术团队，每年承担国家、省、市等50余项科研课题，已拥有近30项国家已授权的相关发明专利，是工业与信息产业部“半导体照明技术标准工作组”的成员，参与多项行业标准的研究工作，并且是“半导体照明名词术语”起草人之一。厦门市半导体照明检测认证中心还多次参加LED器件测试比对工作。 本项目由泉州市春光照明科技有限公司与厦门大学物理与机电学院组成联合项目组，其中春光照明指派专职工程师3人，博士1人，硕士1人，厦门大学指派博士5人，由厦门大学物理与机电学院副教授、福建省半导体照明工程技术研究中心副主任吕毅军博士为技术组长,春光照明郑祖钦高级工程师任项目负责人。 |  |  |  |  |  |  |
| 技术研发团队情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 与科研机构建立产学研合作情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联合推荐单位 | 厦门大学物理与机电工程学院 |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 | 潘一鸣 | 联系电话 | 18959815183 | 电邮或QQ |  | fjswpym@21cn.com |  |
| 备 注 | 泉州市春光照明科技有限公司是泉州市LED产业技术创新战略联盟秘书长单位。 |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表写不下可另附纸张

2、市科技计划项目申报受理中心联系电话：22184522，电子邮箱：kj28227396@163.com

传真：22185213，通信地址：泉州市区津淮街东段市科技局，邮编：326000