泉州市产业技术创新需求项目征集表

| 企业名称 | 泉州市全通光电科技有限公司 |  |  |  | 所在县（市、区） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 智能远程心电血压仪 |  |  |  | 所属行业 |  | 电子信息 |
| 所属技术 领域、方向 | 生物与新医药产业专项 |  |  |  | 项目总投资（万元） |  | 500 |
| 需解决 的关键 共性关 键技术 内容 | 本项目基于生物识别、计算机和网络等高新技术研制的医疗保健产品。系统集血压检测与心电采集于一体，血压检测部分采用示波法原理自行研制的无创测量血压计。心电采集部分采用以色列生物传感数字芯片和先进核心算法技术，集压力测评、减压训练、心情测评、身心训练、心电图监测、血压监测等功能。适用人们在平时生活、工作中，进行情绪测评、身心训练、减压训练、医疗保健等。采集的心电图波形信息和血压测量数据可以通过计算机网络远程传输给健康服务中心，由远端医生对数据进行分析处理，并将诊断结果反馈给用户，实现远程医疗保健的目的。 |  |  |  |  |  |  |
| 国内外 同类技 术研发 概况 | 目前国内外的心电监测仪，主要应用于临床旁护设备。它仅涉及的是监测人体心电图的技术领域，仅能对人体心电图进行监测。作为心脏病患者的长期家庭监护及亚健康人群的自我检测等应用上存在着体积大、操作复杂、耗时长；ECG资料难以长期保存、价格昂贵、实时性差等问题，以及临床上会限制病人的活动等不便于心电测试。作为家用设备，其测试也相对单一，无法指导用户进行身心训练，达不到自我调节作用。若测量心电图如果想同时测量收缩压和舒张压或脉搏的数据就必须使用血压计，没有办法一机多用。现有的设备一般没有进行相应的人机互动，通讯方式仅有一种或两种无线通讯方式，并不是一种完整的解决方案。由于接入方式受限，应用的局限性较大，不适合将来多媒体时代的应用和普及。 |  |  |  |  |  |  |
| 需达到的主要技术指标要求 | 1. 心电检测通道数：1个（心电信号）；2.测量电极：3个一体化金属电极，或由3个心电电极片经导联线接到导联线接口上；3.测量部位：标准Ⅰ导联（左手与右手之间）；4.带宽：4Hz ～ 40Hz； 5.内部噪声：＜10μVrms；6.心率测量范围：30bpm ～ 240bpm ；7.心率测量精度：±5bpm（心率≤50bpm），≤10%（心率＞50bpm）；8．生物识别错误率：≤1％； 9.输入阻抗：≥5MΩ ；10. 血压测量方式：示波法检测方式；11. 血压测量范围：0kPa～37.3kPa（0mmHg～280mmHg）脉搏数（40～180）次/分；12. 压力准确度：15℃～25℃时±0.4kPa（3mmHg）以内；13. 加压方式—压力泵自动加压。14. 血压部分供电电源：DC6V 5号碱性电池4节；心电部分供电电源：USB供电（范围4.5V～5.5V）。 |  |  |  |  |  |  |
| 企业可为解决技术需求提供的技术、仪器设备等资源 | 公司现有员工135人，其中硕士研究生学历2人，大学本科学历32人，大专以上及以上学历的占员工总数83.2%。公司2011年被福建省信息化局认定为“软件企业”，同时是泉州市知识产权示范单位。企业有专业的技术研发中心，配有专业的精准试验设备，并与国防科技大学、东南大学、福州大学、厦门大学、福建师范大学、华侨大学、西安电信科研所、中国电子集团第30研究所等多家科研院校建立长期的科研合作关系，聘请多位专家教授作为技术顾问，并时刻跟踪国内外通信技术及相关产品技术领域的最新研究动态，使实验室的新产品研制水平始终处于国内领先行列。 |  |  |  |  |  |  |
| 技术研发团队情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 与科研机构建立产学研合作情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联合推荐单位 | 福州大学 |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 | 吴丽芬 | 联系电话 | 0595-68296001 | 电邮或QQ |  | 14455095@QQ.com |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表写不下可另附纸张

2、市科技计划项目申报受理中心联系电话：22184522，电子邮箱：kj28227396@163.com

传真：22185213，通信地址：泉州市区津淮街东段市科技局，邮编：326000