泉州市产业技术创新需求项目征集表

| 企业名称 | 福建泉州市发达电子有限公司 |  |  |  | 所在县（市、区） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | DMR数字对讲机射频板 |  |  |  | 所属行业 |  | 电子信息 |
| 所属技术 领域、方向 | 电子与信息 |  |  |  | 项目总投资（万元） |  | 1000 |
| 需解决 的关键 共性关 键技术 内容 | 研制基于DMR数字通信的手持台射频板，解决时分双工的射频信号发射接收的切换时间，包括锁相环和VCO的收发频率切换时间，天线口收发切换时间，使之整机射频收发切换的时间小于DMR中的两个时隙的保护时间2.5ms，使射频切换时间≤1ms。 解决数字通信和模拟通信的兼容性，使之兼容信道隔间为25K、12.5K的模拟通信和信道隔间为12.5KHz的数字通信。解决DMR数字通信的射频技术参数如频率稳定度、邻道功率、邻道选择性、互调等。 |  |  |  |  |  |  |
| 国内外 同类技 术研发 概况 | 据有关资料表明，对讲机在全球范围内进入“模拟转数字”时期，大部分市场将会转向低成本的数字对讲，对讲机数字化成为一种必然趋势。不断完善的DMR系统具有成本低、技术先进、开放程度更高，并且支持从模拟到数字过渡等优势，具有诱人的应用前景，IMS咨询公司预测，从2010年开始，DMR作为专业数字对讲机的标准在全球范围内迅速增长，主要应用于交通运输和公共事业部门。但是由于目前国际市面上的数字对讲机价格过高，而人们较于产品的数字特性对价格更为敏感，因此，数字对讲机产业在国内外均处于起步阶段。由此可见，突破数字对讲机产业规模的关键在于能否降低数字对讲机的销售价格，而研究开发DMR数字终端设备不仅具有重要的理论意义，还具有非常广阔的市场前景。 本项目基于DMR协议标准，提出并设计了一种DMR数字通信的手持台射频板。发射机采用两点注入式直接调频的方式，由锁相式频率合成器生成高频载波，基带信号直接控制VCO振荡频偏，由功放电路进行功率放大之后发射出去；接收机采用超外差式两次下变频结构，最后由鉴频器鉴频输出基带信号。本项目由我司专业技术研发小组提出并自主研发，精选高性能、低成本元器件，采用高集成化设计，首次解决了射频切换时间长的问题，使收发切换时间≤1ms，真正实现了TDMA双工通信，不仅具有性能稳定、成本低廉、高效频谱效率、通信距离远、抗干扰性强、省电、模数兼容等优点，而且在极大程度上对降低数字对讲机销售价格，推动国内数字对讲机产业的飞速发展具有重要的历史意义。 目前国内外推出自主研发的DMR数字手持机的代表性厂商主要有美国的主流对讲机公司摩托罗拉，国内深圳科立讯、深圳海能达公司。以下表格通过国内外同类技术与本项目进行对比，突出本项目的研发价值。 ? 国内外DMR数字对讲机的射频技术与本项目对比情况 对比项目 摩托罗拉 深圳科立讯 深圳海能达 本项目技术 频率范围 UHF:403-470MHz；136-174MHZ， UHF:400-470MHz 400~470MHZ VHF:136-174MHz 可定制 350-400MHz VHF:136-174MHz 信道间隔 12.5KHz/25KHz 12.5KHz 25/20/12.5 KHz 模拟: 25KHz/12.5KHz； 数字12.5KHz 频率稳定率 ±0.5ppm ±2ppm ±0.5ppm ±1ppm 邻道功率 -60dB@12.5kHz ±12.5kHz≤-60dB -60dB@12.5kHz ±12.5kHz≤-60dB -70dB@20/25kHz ±25kHz≤-70dB -70dB@20/25kHz ±25kHz≤-70dB 音频失真度 3% ＜2.5% ≤3% ≤3％ 发射功率 UHF:1W—4W 1-5W UHF:1W-5W 5W/1W VHF:1W—5W 接收灵敏度 模拟: 模拟: 模拟: 0.3μV(12dBSINAD 12dB SINAD 0.3μV(12dBSINAD) 0.3μV(12dBSINAD 0.22μV (典型值) <0.25μ 0.22μV (典型值) 0.22μV (典型值) 0.4μV (20dB SINAD) (12dB SINAD) (12dB SINAD) 数字:0.3μV /BER5% 0.4μV (20dB SINAD) 0.4μV (20dB SINAD 数字:0.3μV/BER5% 邻道选择性 60dB/12.5KHz ＞70dB 60dB @12.5 kHz 60dB/12.5KHz 70dB/25KHz 70dB@20/25kHz 70dB/25KHz 互调 65dB ＞70dB 70dB@12.5/20/25kHz 70dB 收发切换时间 ≤1ms |  |  |  |  |  |  |
| 需达到的主要技术指标要求 | 1. 频率范围：400-470MHz 2. 信道间隔：模拟25KHz/12.5KHz；数字12.5KHz 3. 频率稳定度：±1ppm 4. 邻道功率：±12.5kHz ≤-60 dB ；±25kHz≤-70dB 5. 音频失真度：≤3％ 6. 发射功率：5W/1W 7. 接收灵敏度：模拟0.3μV(12dBSINAD) 0.22μV (典型值)(12dB SINAD) 0.4μV (20dB SINAD) 8. 邻道选择性：60dB/12.5KHz，70dB/25KHz 9. 互调：70dB 10. 收发切换时间：≤1ms |  |  |  |  |  |  |
| 企业可为解决技术需求提供的技术、仪器设备等资源 | 1、发达公司可为解决技术需求提供的技术： 发达公司自1999年创建以来，致力于制造和销售无线电发射设备、电子产品研究与开发，现有生产性厂房10000平方米，其中对讲机系列产品生产线7条，年产值上千万元的生产规模，完全具备自主研发DMR数字终端设备的技术创新条件和研发经验。 2、发达公司可为解决技术需要提供的人力资源： 发达公司自创建伊始就确立了以无线通信及智能化电子产品为发展战略目标，公司抽调专业工程技术人员18人，为技术创新和产品开发建设了研发中心，其中DMR数字对讲机射频技术研发小组8人，有力保障了本项目技术创新、自主研发的顺利开展。 3、发达公司可为解决技术需要提供的仪器设备： 全自动高精度中速贴片机、综合测试仪、频谱矢量分析仪、高频信号源、信纳表、回流焊、高低温测试箱、示波器、万用表、衰减器。 |  |  |  |  |  |  |
| 技术研发团队情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 与科研机构建立产学研合作情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联合推荐单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 | 薛惠彬 | 联系电话 | 0595-22413888 | 电邮或QQ |  | wh@wanhua.com |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表写不下可另附纸张

2、市科技计划项目申报受理中心联系电话：22184522，电子邮箱：kj28227396@163.com

传真：22185213，通信地址：泉州市区津淮街东段市科技局，邮编：326000