泉州市产业技术创新需求项目征集表

| 企业名称 | 福建宝通科技有限公司 |  |  |  | 所在县（市、区） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | DSC全兼容船载无线移动通信系统 |  |  |  | 所属行业 |  | 电子信息 |
| 所属技术 领域、方向 | 电子信息技术 |  |  |  | 项目总投资（万元） |  | 800 |
| 需解决 的关键 共性关 键技术 内容 | 该通信系统在软件、硬件技术上实现无线通信系统全兼容：A级DSC船载台、B级DSC船载台和车载台无线移动通信系，同时单机可组建无线通讯中转台。 该项目的开发由MCU软件开发、PC软件开发、硬件电路设计、ID外观设计、结构模具开发等几部分组成，均采用完全自主开发的方式。全兼容船载无线移动通信系统和车载无线移动通信系统两大部分组成。 主要创新点： 一、可以根据用户不同需求，在船载模式与车载模式之间切换。 船载模式，具有DSC（数字选择性呼叫）专用接收通道，实时检测DSC呼叫信号，同时也具备DSC呼叫的全部功能：1.遇险报警、遇险转发、遇险收妥，2.选择性呼叫功能， 3.值守功能，4.查询功能和船位报告，5、避碰报警及信息显示功能，6、导航功能，7、气象报警功能，等。该系统属于A级的DSC通信设备。 车载模式，拥有大功率输出、良好的收发性能，具有许多车载对讲机的功能特点。 二、市场延伸性强，船载模式下，可以根据客户的需求选择A级或B级扩展电路板，从而满足客户成本价位需求，达到一机多用途的特点。 三、该系统还具有自身实现简易中转的独特功能和电路。通过MCU软件的实时控制、切换使得中转通讯能够基本能满足对讲机中转通讯的正常使用，并且安装更简单，成本更低廉。 四、充分体现人性化设计，内置高保真调频收音机线路，接收性能优良，让用户生活更加丰富。 目前在国内还没有类似的DSC全兼容船载无线移动通信系统，该项目属于国内首创。 |  |  |  |  |  |  |
| 国内外 同类技 术研发 概况 | 市场上销售的船载对讲机仅提供语音对讲功能和一般的DSC呼叫功能，可扩展性较差，市场延伸、通用性较差，不能满足市场的实际需求。市场上的船载对讲机均无法实现从A级DSC通信设备转为B级DSC通信设备以降低成本，也无法作为车载台对讲机使用，更无法用作简易中转台。 目前国内外无同类产品，在国内外专业通讯领域，该产品属于首创。 |  |  |  |  |  |  |
| 需达到的主要技术指标要求 | 船载模式频率范围：发射 156.025～157.425MHz； 接收 156.025～163.275MHz； 车载模式频率范围： 136.000～173.975MHz 工作电压：13．8V直流±15％；工作温度：-25℃～+60℃ 接收部分： 灵敏度（12dB SINAD）：宽带0．2uV 窄带0．25uV 选择性：宽带65dB 窄带60dB 互调： 宽带60dB 窄带55dB 假信号响应：宽带65dB 窄带60dB 音频功率输出：5W 发射部分： 射频功率输出： 25W 邻道功率：≥65 寄生和谐波：65dB 调制：宽带16K0F3E 窄带8K5F3E 调制噪音：宽带40dB 窄带35dB 音频失真：低于5％ 频率稳定性：±2．5ppm |  |  |  |  |  |  |
| 企业可为解决技术需求提供的技术、仪器设备等资源 | 福建宝通科技有限公司成立于2004年，公司位于泉州国家高新技术开发区――鲤城江南电子园，是专业从事无线移动通讯产品研发、生产与销售的高科技企业。公司经过多年创业和人才积累，已组建立了一支有较强研究开发能力、组织管理能力、市场营销能力的员工队伍。公司现有人员200多人，公司现设有技术开发部、市场部、财务部、售后服务部、生产车间等组织机构。2011年通过国家级高新技术企业，为省级创新试点示范企业。 公司市级工程技术研发中心一个，拥有较强的研发能力，有一支高素质的研发队伍，该项目现有研发人员18人，其中硬件开发人员10人、软件开发人员5人、结构件设计2人、平面设计1人。其中高级工程师1人、工程师8人、助工4人、技术员5人，技术知识结构全面，本公司现有技术研发中心使用面积250m2，拥有码流播放器、调制器、频谱仪、示波器、编程器、频率计等各类研究生产检测设备价值100多万元，用于新产品的研发设计。公司重视研发资金投入，强大的资金支持为研发进程提供了有力的保障，也为本项目系统设备的持续创新提供坚实的基础,使我公司研究实力一直处于行业领先。公司自身已具有较强新产品研发能力。同时，我们与深圳清华大学研究院、深圳中权微电子有限公司、深圳视维科技有限公司、北京华大有限公司、福州创频科技有限公司、上海丰宝电子科技有限公司、深圳瑞丰科技有限公司等多家国内外大公司密切合作，研发出DVB前沿技术的新产品，提高公司产品市场竞争能力。近年来公司不断开发创新，取得一批重大科技成果，现有对讲机，DVB-S、DVB-T、GPS、寻星仪四大系列产品，获得良好的经济效益和社会效益。 1、设备投入：无线电综合测试仪5台、数字示波器3台、软件调试仿真器2台、程序烧录器1台、无线电频谱仪1台、网络分析仪1台、高频信号发生器2台、高低温试验箱2台； 2、人力投入：单片机软件开发工程师3人，PC软件开发工程师1人，硬件电路开发工程师3人，结构开发工程师3人，平面设计开发工程师1人，调试技术员1人，测试技术员2人，试产PE工程师2人。 |  |  |  |  |  |  |
| 技术研发团队情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 与科研机构建立产学研合作情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联合推荐单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 | 李达伟 | 联系电话 | 13004843718 | 电邮或QQ |  | 421906280@qq.com |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表写不下可另附纸张

2、市科技计划项目申报受理中心联系电话：22184522，电子邮箱：kj28227396@163.com

传真：22185213，通信地址：泉州市区津淮街东段市科技局，邮编：326000