泉州市产业技术创新需求项目征集表

| 企业名称 | 福建省卓珏光电科技有限公司 |  |  |  | 所在县（市、区） |  | 鲤城区，南环路1089号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 太阳能LED路灯智能控制器结构 |  |  |  | 所属行业 |  | 光电 |
| 所属技术 领域、方向 | LED大功率聚成光电控制 |  |  |  | 项目总投资（万元） |  | 350 |
| 需解决 的关键 共性关 键技术 内容 | 本项目的太阳能LED路灯智能控制器结构属于电照明控制技术技术领域，包括控制器外壳，控制器外壳内设有控制电路，控制器外壳是密封结构，且通过一线缆和硅胶密封防水接口与太阳能LED路灯的各部件连接。所述的控制电路包括第一电压转换模块、第二电压转换模块、PWM模块、充电控制模块、MCU模块、LED驱动模块和传感检测模块，MCU模块根据传感检测模块输入的环境的光强检测信号、LED灯板上的温度检测信号来控制PWM模块，从而实现对太阳能LED路灯的LED灯板的光功率进行调控，或者控制导通关断第二电压转换模块而实现对太阳能LED路灯的LED灯板的导通关断，以及对充电控制模块进行控制而实现LED路灯的光伏板对蓄电池的充电过程控制。 |  |  |  |  |  |  |
| 国内外 同类技 术研发 概况 | 有这种研发，但不健全投入使用。 |  |  |  |  |  |  |
| 需达到的主要技术指标要求 | 本项目属于电照明控制技术领域具体是涉及一种用于太阳能LED路灯的智能控制装置，其能够针对不同时段，不同环境对照明系统的需求不同而控制改变LED路灯分别点亮2组不同的LED单元。本项目针对已有技术存在不足之处，提出一种统一协调控制LED发光和太阳能充电的智能控制器。同时也大大降低了太阳能LED路灯的硬件成本投入。 |  |  |  |  |  |  |
| 企业可为解决技术需求提供的技术、仪器设备等资源 | 本公司可以提供技术，相应的生产设备和研发设备也可以提供。 |  |  |  |  |  |  |
| 技术研发团队情况 | ①杨舒芬，华侨大学，电气工程师②陈荣荣，职业中专，中级工程师③蔡成璋，华侨职校，电子工程师④张小军，黎明大学，电子工程师⑤杜国强，南平工业学院电子信息，中级工程师。 |  |  |  |  |  |  |
| 与科研机构建立产学研合作情况 | 本公司与华侨大学信息科学与工程学院构建了长期稳定的研发合作，可充分利用科研院所在的人才、信息、研究基础等方面的优势，以加强公司的研发能力，确保技术不断进步。 |  |  |  |  |  |  |
| 联合推荐单位 | 福建省卓珏光电科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |
|  | 福建蓝蓝高科技发展有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 | 吴元芬 | 联系电话 | 13959997936 | 电邮或QQ |  | 395045122 |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表写不下可另附纸张

2、市科技计划项目申报受理中心联系电话：22184522，电子邮箱：kj28227396@163.com

传真：22185213，通信地址：泉州市区津淮街东段市科技局，邮编：326000