泉州市产业技术创新需求项目征集表

| 企业名称 | 福建先创电子有限公司 |  |  |  | 所在县（市、区） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 高性能数字对讲设备及配套的关键芯片研发与产业化 |  |  |  | 所属行业 |  | 通信 |
| 所属技术 领域、方向 | 电子信息 |  |  |  | 项目总投资（万元） |  | 4000 |
| 需解决 的关键 共性关 键技术 内容 | 本项目研究开发的具体内容主要包括： 1、数字对讲机标准技术方案 2、开发适合多制式、多种标准系统的数字对讲机专用芯片 3、开发多种制式、标准的协议栈软件系统 4、设计基于芯片的可产业化的解决方案 5、基于方案开发具有高性能数字对讲机设备 |  |  |  |  |  |  |
| 国内外 同类技 术研发 概况 | 1、对讲机在全球范围内进入“模拟转数字”时期 国际咨询公司IMS通过对全球数字对讲机技术与市场的跟踪调查，在其咨询报告中指出，2008年到2013年是全球对讲机模拟转向数字的变更期。在这个阶段，由于一部分模拟系统完成其历史使命，模拟系统的设备将会大量减少。 目前，国外公司的大多数数字对讲机解决方案都是基于通用芯片平台，还没有成熟的数字对讲机专用芯片平台，所以形成的解决方案成本太高，使得数字对讲机售价过高。其中，美国主流对讲机公司的数字对讲机销售价格为人民币5000元左右，日本公司的数字对讲机的销售价为人民币3500元左右，而中、低端模拟对讲机的价格仅为人民币300元，这就制约了数字对讲机市场推广。现在我国在使用的对讲机总数中有95%的是模拟对讲机，目前国内企业尚不能提供商用的数字对讲机，数字对讲机主要依靠进口。 2、DMR/DPMR标准成为国际数字对讲机主流标准 国际咨询公司IMS报告同时指出，对讲机大部分市场将会转向低成本的数字对讲机，比如DMR/dPMR标准，欧洲的DMR/dPMR标准已成为国际数字对讲机主流标准。ETSI发布DMR、dPMR、DSRR数字对讲标准后，美国的主流对讲机公司摩托罗拉已于2007年推出了基于DMR的数字对讲机产品，并开始向世界各国销售；日本的健伍、ICOM公司也于2008年推出了基于dPMR的数字对讲机产品，并开始在全球广泛销售。目前其主要市场在北美地区，终端产品的市场年销售量大约为几十万部。 3、部分国家在标准制定过程中形成专利优势 除了欧洲的DMR/dPMR标准外，日本和美国也已经形成了本国内的相关标准，借助相关企业的推广，这些标准已逐步推向全球。在标准的制定过程中，这些国家借助技术优势，形成了大量的技术专利，这些专利对其他试图进入数字对讲机标准制定领域的国家形成了非常高的技术门槛和技术壁垒。目前国内数字对讲市场主要由国外厂商独享，其中摩托罗拉TETRA数字对讲机到2009年已销售上百万台。摩托罗拉等外国公司在公网的基站和手机等领域，受华为、中兴的冲击已纷纷败阵，而该公司的数字对讲机业务却一枝独秀。 4、我国进入对讲机“模转数”的关键时期 我国工信部已于2009年12月12日正式发布666号文，明文规定了我国对讲机模拟技术体制转为数字技术体制的时间表，从2011年1月开始进行“模拟转数字”，五年过渡期后，数字对讲机将完全取代模拟对讲机。我国已进入了对讲机发展的战略机遇期，如果我国的对讲机企业群体能把握住这个市场机遇，将给我国数字对讲机产业带来巨大的商机，真正从“中国制造”走向“中国创造”。 5、我国已是全球最大的模拟对讲机产业基地 我国生产模拟对讲机的企业很多，主要集中在东部沿海地区。仅在福建省内生产模拟对讲机及配件的企业达到200余家，占国内对讲机生产企业总数的比率达90%。现在我国对讲机企业生产的模拟对讲机数量在全球的市场占有率达到80%以上，已是世界上最大的模拟对讲机产业基地。泉州经过20多年的发展形成了比较完整的对讲机产业链，2005年年产100万台，2006年200万台，2007年竟达500万台，夺回了对讲机的中低端市场，出口东南亚甚至美国和欧洲。据不完全统计，去年我国全年产对讲机数量已达800万部，占全球对讲机年产量的80%左右。但是对讲机的高端市场至今仍然掌控在美日制造商手里。 |  |  |  |  |  |  |
| 需达到的主要技术指标要求 | （1）数字对讲机主要技术指标： 参数名称 技术指标 频率范围 137-144MHz，146-167 MHz，403-409.750 MHz，409.9875- 423.5MHz 设备类型 基站/转发台 车载移动台 手持台 信道间隔 12.5kHz，每信道可安排一个或多个时隙 最大标称发射功率 30W 25W 5W 功率变化容限 ±1.5dB（正常条件） +2/-3dB（极限条件） 载波频率误差 ≤1ppm（正常条件） ≤1.5ppm（极限条件） ≤1.5ppm（正常条件） ≤2.5ppm（极限条件） ≤1.5ppm（正常条件） ≤2.5ppm（极限条件） 天线端口杂散发射 发射模式： 9kHz~1GHz ≤-36dBm 1GHz~12.75GHz ≤-30dBm 空闲模式： 9kHz~1GHz ≤-57dBm 1GHz~12.75GHz ≤-47dBm 机箱端口辐射杂散 发射模式： 30MHz~1GHz ≤-36dBm 1GHz~12.75GHz ≤-30dBm 空闲模式： 30MHz~1GHz ≤-57dBm 1GHz~12.75GHz ≤-47dBm 互调衰减 共存要求： ≤-50dB 共址要求： ≤-70dB - - 发射调制邻道功率 ±12.5kHz ≤-60dB ±25kHz ≤-70dB ±12.5kHz ≤-60dB ±25kHz ≤-70dB ±12.5kHz ≤-60dB ±25kHz ≤-70dB 发射瞬态邻道功率 ±12.5kHz ≤-50dB ±25kHz ≤-60dB ±12.5kHz ≤-50dB ±25kHz ≤-60dB ±12.5kHz ≤-50dB ±25kHz ≤-60dB 数字调制精度 5%（正常条件） 10% 数字发射误码率 0% 0% 0% 发射频率拖动 ±100Hz ±100Hz ±100Hz 数字发射音频信噪比 40dB 40dB 40dB 最大数字接收灵敏度 -110dBm/BER≤1% 常规(Normal) -116dBm/BER≤5% 极端(Extrem) 强信号数字接收误码率 BER≤0.01%/10dBm 动态衰落数字接收误码率（8KM/H和100KM/H） BER≤5%/-108dBm 数字共信道抑制 0～-12dB 数字邻道选择性 60dB 60dB 60dB 数字杂散响应抗干扰 80dB 75dB 70dB 数字接收互调 75dB 70dB 65dB 数字接收阻塞 90dB 90dB 84dB 接收机箱端口辐射杂散 30MHz~1GHz ≤-57dBm 1GHz~12.75GHz ≤-47dBm 接收音频信噪比 40dB 40dB 40dB 载波同步范围 ±3kHz 载波同步时间 60ms 三防设计（可选） IP54 （2）基带芯片的技术要求： 参数名称 技术指标 主频 MPU>300MHz DSP>300MHz 功耗 < 100mW 主要模块及功能 包括A/D转换器、D/A转换器、嵌入式CPU核、DSP核、片内存储器、SDRAM控制器 存储器 支持Nor FLASH和NAND FLASH启动 支持外部DDR SDRAM，SDRAM 外部接口 至少支持一个USB HOST至少支持三个UART接口； 至少支持一个SPI接口； 支持PCI或PCMCIA或IDE或SD接口； 至少支持两个10M/100M自适应以太网接口； 支持至少两个TDM(E1)接口； 支持IEEE 1149.1 测试接口(JTAG)； 协议支持 在国家标准没确定前：支持ARC数字对讲机标准和兼容DPMR/DMR标准 （3）射频芯片主要技术指标： 参数名称 技术指标 工作频率范围 50MHZ-1.0GHZ 电荷泵输出电压范围 0V--8V 控制电路电压 1.6V---3.6V 模拟单路工作电压 2.2V---3.6V 相位底噪声 -130dbc/hz 跨越100MHZ锁相时间 小于250uS 功率消耗 小于60MW 控制接口 SPI 数字对讲机单芯片同时满足基带芯片和射频芯片的技术要求。数字对讲机产品的电磁兼容特性、安全性、可靠性应符合国家有关规定和标准规范要求，数字对讲机产品满足国家电子信息产品有毒、有害物质管理的相关规定，具有绿色环保特点。 |  |  |  |  |  |  |
| 企业可为解决技术需求提供的技术、仪器设备等资源 | 福建先创位于泉州市丰泽区浔美工业区，是一家以科技为先导，集研发、生产、销售、安装、维护为一体的高新技术企业，致力于为客户提供高性价比的对讲机及通信系统产品和网络覆盖解决方案。 为了更好地贴近市场，布局全球，公司在深圳设立了海外营销中心，在北京设立运营中心，积极开拓国内外市场。至今，公司已与众多全球电信巨头建立了战略合作关系，有数万台/套产品在中国移动、联通、电信、网通、卫通、电力等系统中运行，已有数百万部对讲机设备的销售业绩。为更好的传播企业先行一步的发展理念，公司在全球各地成立了30多个销售服务网点，并与老挝、印度、泰国、印度尼西亚、肯尼亚、尼泊尔、越南、阿联酋、伊朗、阿曼、埃及、乌兹别克斯坦、巴基斯坦、巴西等多个国家的运营商建立了合作关系，为其提供网络支持，努力为客户提供更创新的优化方案和更便捷的服务。 公司密切关注移动通信行业的发展趋势，积极响应市场商机。在成功经营新领域的同时，继续以移动通信高端产品为企业研发方向，并大力开发、引进和吸收新技术，结合中国信息产业发展的实际情况，把具有企业特色的系统和产品推向市场。 为紧跟业内技术发展趋势，公司于在泉州、西安、北京等地设立技术研发中心。目前中心拥有一支专业、务实、高效的科研队伍，汇集了众多著名大型通讯公司和国内外知名学府的精英人士和众多优秀的技术开发人才，聘请了多名通信领域的专家作为技术开发顾问，及时地捕捉业内的技术发展信息，时刻关注国际先进理念、技术和产品信息，专注于为用户提供业内最优的产品。产品从单一品种到目前的系列化，同时研发中心着手研发数字化产品，重点就是数字对讲机系列产品，其性能指标得到了很大的提高。同时公司通过不断参与国家级通信领域的项目开发，已完成包括微波、模块、芯片及手持终端在内的28个项目的研发工作。 同时，在福建泉州建立“数字对讲机产业技术创新联盟”及“数字对讲机产业基地”， 其目的就是要为泉州的对讲机企业提供技术创新服务平台，建立以芯片和标准为基础的新一代通信技术平台，推动数字对讲机及其相关产品的开发，使对讲机产业更加规模化、专业化，并参与国内外市场的竞争，进一步抢占数字对讲机关键技术制高点，增强自主开发能力。 建设“数字对讲机产业技术创新联盟”及“数字对讲机产业基地”，将有利于促进福建对讲机产业结构的快速升级，推动产业结构的调整，引导投资方向；有利于对产业资源进行整合，加速产业链的形成，使产业基地成为区域经济的重要增长极，从而带动地区产业结构的升级；有利于吸引海内外投资，使资金、人才和技术等各种资源优势组合，形成聚集效应，提高整个海西的区域竞争力和辐射能力，推动社会经济又好又快地发展。 |  |  |  |  |  |  |
| 技术研发团队情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 与科研机构建立产学研合作情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联合推荐单位 | 福建联拓科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 | 李少波 | 联系电话 | 13055469698 | 电邮或QQ |  | Lsb008@vip.sina.com |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表写不下可另附纸张

2、市科技计划项目申报受理中心联系电话：22184522，电子邮箱：kj28227396@163.com

传真：22185213，通信地址：泉州市区津淮街东段市科技局，邮编：326000