泉州市产业技术创新需求项目征集表

| 企业名称 | 石狮永峰电子有限公司 |  |  |  | 所在县（市、区） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | MR16型智能感应LED灯 |  |  |  | 所属行业 |  | 照明灯具制造 |
| 所属技术 领域、方向 | 电力电子器件及其运用 |  |  |  | 项目总投资（万元） |  | 1200 |
| 需解决 的关键 共性关 键技术 内容 | LED 光源目前作为光效发展最快的固态照明光源 (SSL)，具有积小、功效高、色彩丰富、对外热辐射小、灯具制作外形变化容易、控制方便等诸多优点。用本项目采用LED灯这种新型照明用光源，利用LED的独有特性，研发一种MR16型智能感应LED灯，广泛运用于各种室内外照明。本项目需解决的技术研究有： 1、结构设计： A、灯具结构的改进研究。在公司现有实用新型专利：一种代替MR16型低压卤素灯的MR16型LED灯的结构基础上进一步优化改进，满足实现人体感应功能的整体结构需要。 B、透镜的光学设计:依据光源特性和光斑分布 ,通过折射定律建立透镜母线的斜率方程 ,根据该方程设计用于矩形光斑分布的LED路灯透镜 ,采用正交优化方法 ,利用Light Tools软件对所设计的透镜光学系统进行仿真比较研究 ,得到了一个矩形光斑分布的光学透镜。 2、电路设计： A、系统结构设计：电路主体为LED阵列，控制部分采用分布式控制器系统, 每个节点主要由有恒流降压电路、传感检测电路、控制器等部分构成。 B、恒流降压电路的研究：LED的亮度由流过的电流决定，然而对于不同的LED，相同的电流对应的正向电压却不相同，为了确保LED最佳的性能和长久的工作寿命，就需要一个有效的恒流驱动电路，替代传统Ac／Dc或Dc／Dc的恒压控制实现。 C、红外发射与接收模块：人体位置传感器根据不同场合不同需要可采取不同的形式, 我们选用了较为成熟的红外传感器。红外线的特点是不干扰其他电器设备工作，也不会影响周边环境。本系统通过菲涅尔透镜将人体辐射的红外线聚焦、集中, 以提高探测灵敏度。同时，为了有效地抑制噪声干扰,提高模块的工作可靠性, 降低误动作的概率, 感应模块内设置了电压比较器。 D、控制器：控制器由电源、微处理器、存储器、总线接口等部分组成,根据不同的网络配合不同的总线收发电路。 |  |  |  |  |  |  |
| 国内外 同类技 术研发 概况 | 市场对节能高效率高照明品质路灯的需求很大，广受瞩目的LED在节能降耗、提高照明品质、降低光污染上具有先天优势，为取代高能耗的传统路灯，全世界有几千个团队在从事这方面的研究工作。目前，国内感应LED灯具研发主要以声控为主，本项目MR16型智能感应LED灯由于触发的时候不需要人发出任何声音，而是人走过时身体向外界散发红外热量最终控制灯具的开启，当人离开后，经过一定时间的延时，自动熄灭。因为不同于声光控灯，不需要声音和开关控制，从而避免了声控噪音的侵扰，同时因为它是感应人体热量控制开关，所以避免了无效电能的损耗，达到节能效果。其他研发通过红外线人体感应LED灯具的厂商，主要通过研发红外线开关的方式来实现，这就增加了产品安装的复杂程度，增加用户的成本。国外已有相关研究，但其产品价格较高，维护不便，无法充分满足国内市场大规模更换的需求。本项目产品性能处于国内领先，它融入了更多更先进的高科技元素，更节能，更环保。高性价比的优势。 |  |  |  |  |  |  |
| 需达到的主要技术指标要求 | 1、适用电压：AC180V-250V(50/60Hz) 2、负载特性：全兼容，可接日光灯、节能灯、白炽灯、LED灯等各类负载及其他电器（电扇、空调、监控摄影、报警器等等） 3、感应范围：60o-140o圆锥角 8m以内（角度可调） 4、感 光 度：5LUX－500LUX(可调) 5、负载功率：350W-2000W 6、接法方式：串接型 7、自身功耗：<0.05W，比其它品牌同类产品更加节电。 8、工作温度：-20℃－+60℃ |  |  |  |  |  |  |
| 企业可为解决技术需求提供的技术、仪器设备等资源 | 石狮永峰电子有限公司是一家从事新型电子灯具及相关配件研发和生产的专业性企业。经过近十年的精心发展，初步建立一套完整的管理体制和运行机制，公司实行以总经理为核心，设立行政部，企划部、财务部、生产部、营销部和研发部的管理运营机制。在技术团队的建设上，公司高度重视专业人才在产品研发过程当中的重要作用，网罗大批专业技术人员，组建一支11人的高素质高水平研发队伍，中高级职称3人，大专以上学历10人。 公司自2000年成立以来领导决策层就高度重视企业研发能力的提升，每年都投入一定的研发资金进行产品的开发及技术创新，其中：2009年、2010年及2011年，分别投入研发经费147.2万元、151.36万元及155.27万元，分别占当年营业收入的4.86%、5.07%及5.12%，强大的资金支持为研发工作提供了有力的保障，也为本项目的持续创新提供坚实的基础。、 石狮永峰电子有限公司在位于石狮市永宁镇港边工业区，占地面积12000平方米，其中现代标准厂房建筑面积达5000平方米，已有电子镇流器、石英灯变压器、T5型灯具等条生产线，拥有先进的生产检测设备，具备年生产灯具及相关产品300万个/年。 公司生产部门下的几个办公室分工合作，严格按照ISO质量管理体系要求的规范运作，统一协调发展。全面推行的质量管理，以质量为中心，以全员参与为基础，持续地进行改进，努力满足顾客的需求。公司严格按生产工艺规程、岗位操作方法和标准操作程序进行生产，制定了严格的管理制度和作业标准，各种生产过程进行记录跟踪，确保了公司对每道工序全面施行自检、互检和专检，严格把好每道工序的质量关，从而保证了产品的质量。 公司已有多年的生产经验，且购置齐全完整的生产加工设备配套。目前公司已有价值800多万的先进的检测仪器及生产设备。其中，可用于生产的主要设备有12台，已有的生产检测设备可为本项目的研发提供一定的基础。 |  |  |  |  |  |  |
| 技术研发团队情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 与科研机构建立产学研合作情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联合推荐单位 | 闽南理工学院 |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 | 黄碧玉 | 联系电话 | 13559639968 | 电邮或QQ |  | 1179842948@qq.com |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表写不下可另附纸张

2、市科技计划项目申报受理中心联系电话：22184522，电子邮箱：kj28227396@163.com

传真：22185213，通信地址：泉州市区津淮街东段市科技局，邮编：326000