泉州市产业技术创新需求项目征集表

| 企业名称 | 泉州市琦龙光电科技有限公司 |  |  |  | 所在县（市、区） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 高效智能型LED照明灯具开发及中试生产 |  |  |  | 所属行业 |  | 光电行业 |
| 所属技术 领域、方向 | 半导体照明 |  |  |  | 项目总投资（万元） |  | 200 |
| 需解决 的关键 共性关 键技术 内容 | 本项目以提高白光LED照明灯具综合性能为目标，并在此基础上加以实施人性化的智能控制，以达到更加便捷、实用、节能的目的，为此本项目拟提出如下研究内容： 1）LED光源封装工艺的改进和提高：主要包括封装结构的定型和设计、传热学设计、光学设计、光谱匹配设计等。封装结构尺寸的定型和设计主要解决功率型白光LED的总体结构组成、模块化设计工作，并确定主要工艺技术路线。传热学设计主要建立功率型白光LED的热阻模型，并以降低热阻为目标，确定相关结构、材料及工艺。光学设计以高取光率、高投射率、光输出的高利用率为目标，进行光路设计、分析与仿真。光谱匹配设计主要是发光芯片、荧光粉和其它光学材料的匹配使用，获得满足用户需求的光色参数。 2）LED照明灯具结构优化设计，通过灯具传热通道热阻模型仿真设计，兼顾灯具出光效果和整体美观，以降低整体热阻为目标，确定相关结构、材料及工艺。 3）LED照明灯具智能控制设计，主要研究开发高效率高可靠性的驱动模块；解决外线遥控编解码技术及LED灯控制器红外编解码学习记忆功能，解决不同红外遥控器兼容控制技术；基于PWM脉宽灰度调制原理的大功率LED灯具调光控制技术；电视遥控与LED灯具共用红外遥控抗接收串扰技术。通过这些研究，在LED照明灯具中嵌入智能控制模块，增加LED照明灯具的实用功能及科技附加值。本项目的关键技术主要体现在：1）光谱匹配技术：通过选择、匹配蓝光芯片与荧光粉的激发和发射波长，并配以合适的外封材料，实现在通用的照明色温范围（暖白光2700-3300K和正白光5500-6500K），白光LED光源的发光效率和显色指数得到最优化的组合，使LED灯具的整体照明效果达到最优。 2）研究开发高效率高可靠性的LED驱动模块，在此基础上嵌入智能控制设计，主要研究解决家用电视遥控与LED照明灯具共用红外遥控的兼容控制技术以及抗接收串扰技术，提高LED照明灯具的家庭便携实用效果。 |  |  |  |  |  |  |
| 国内外 同类技 术研发 概况 | 在“国家半导体照明工程”的推动下，我国在半导体照明领域已具备一定技术和产业基础，形成了上海、大连、南昌、厦门和深圳等国家半导体照明工程产业化基地，长三角、珠三角、闽三角以及北方地区则成为中国LED产业发展的聚集地。初步形成从外延片生产、芯片制备、器件封装集成应用的比较完整的产业链。据国家新材料行业生产力促进中心提供的资料，现阶段，从事LED产业研究机构20多家，企业4000多家，其中上游企业50余家，封装企业1000余家，下游应用企业3000余家。虽然这些成绩已经令人鼓舞，但国内LED企业多数规模较小，关键技术上有竞争力的产品不多。存在的问题主要是，光效偏低，显色指数多数在70左右；基本采用点粉方式来获得白光，白光LED光斑均匀性控制不足；光源封装结构一般都采用仿美国Lumileds公司的结构模式，搭配铝基板和铸铝灯具解决散热，散热效果良莠不齐；照明产品控制功能几乎局限于满足简单的开、关功能控制，人性化的智能控制产品较少。 |  |  |  |  |  |  |
| 需达到的主要技术指标要求 | 本项目开发的高效智能型LED照明灯具的综合性能将得到优化和提升，预期达到以下性能指标：1）在通用照明色温范围（暖白光2700-3300K和正白光5500-6500K），功率型白光LED光源发光效率达到85Lm/W以上，显色指数可达80以上；通过灯具的优化设计，整灯光效达到60lm/W以上，灯具稳定温度控制在45℃以内。在LED整灯驱动功率效率在85以上的基础上，嵌入智能控制模块，利用电视遥控器实现对灯具智能控制，实现“开、关、亮度增、亮度减、色彩组合变换”等控制功能，16 级亮度调节，解决电视和灯具遥控共用红外遥控的兼容控制技术以及抗接收串扰技术。形成年产30万只高效智能型LED照明灯的生产能力，初步实现产业化。 |  |  |  |  |  |  |
| 企业可为解决技术需求提供的技术、仪器设备等资源 | 本项目由泉州市琦龙光电科技有限公司和福州大学光电显示技术研究所共同发起承担，是典型的产、学、研开发项目。本项目的开展，泉州市琦龙光电科技有限公司主要承担功率型白光LED光源封装工艺的改进和提高，以及LED照明灯具结构优化设计，福州大学光电显示技术研究所承担LED照明灯具驱动线路及智能控制设计。泉州市琦龙光电科技有限公司成立于2008年10月是一家有活力的创新型技术企业，现有员工30余人，其中硕士学位者1人，另聘有2位博士学位者担任公司技术顾问，其他员工40%以上具有大学本科学历，涵盖了电子、材料、化学等多专业领域，公司主要技术人员已经在LED行业从业多年，具有丰富的LED器件开发和生产管理经验，公司拥有一条较为完备的LED光源封装生产线以及LED应用产品组装生产线，批量生产用插件流水线、组装线、相关检测设备等均已具备，产品成熟后可很快进行批量生产。福州大学光电显示技术研究所是教育部场致发射显示技术工程研究中心，现有专职科研人员20余名，其中高级职称9名，拥有2000平米净化实验室和较为先进的科研仪器设备，主要研究方向包括电子发射材料及其结构研究、高效集成系统研发、LED照明器件设计与制作、3D信息处理与信息显示、纳米光电材料与器件、新能源技术等。近年来承担863重大专项、国家基金、省部级重点重大专项、企业合作项目共30多项，申报发明专利29件，发表论文100余篇。企业与高校形成合理的专业资源配置，具有知识层次结构完善的研发队伍，完全具备实施本项目所需的智力支持。 |  |  |  |  |  |  |
| 技术研发团队情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 与科研机构建立产学研合作情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联合推荐单位 | 福州大学光电显示技术研究所 |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 | 叶 光 | 联系电话 | 13305082011 | 电邮或QQ |  | yeguang1977@126.com |  |
| 备 注 | 项目计划投入200万元，申请资金补助20万元，项目起迄时间：2011年10月至2013年12月。 |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表写不下可另附纸张

2、市科技计划项目申报受理中心联系电话：22184522，电子邮箱：kj28227396@163.com

传真：22185213，通信地址：泉州市区津淮街东段市科技局，邮编：326000