泉州市产业技术创新需求项目征集表

| 企业名称 | 泉州彩亮电子有限公司 |  |  |  | 所在县（市、区） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 高防水性节能LED广告装置 |  |  |  | 所属行业 |  | 光电信息 |
| 所属技术 领域、方向 | 光电子器件及其他电子器件制造 |  |  |  | 项目总投资（万元） |  |  |
| 需解决 的关键 共性关 键技术 内容 | （一）LED广告装置防水性能的共性关键技术 基于现有技术条件下，室外LED广告装置主要面临防水问题，在室外强烈的日照及雨水作用下LED屏幕灯具极易老化受潮，性能下降，寿命缩短，因此解决LED防水问题是目前市场上的研发重点。 在防水方面需改良LED屏壳体结构，研究开发一种性能稳定、安全系数高，能防止水渗透壳体内，保护电子元器件的新型LED屏防水模组，以实现壳体前部玻璃灯罩与壳体的密封防水。 需研发出一种LED显示屏防水箱体，能实现前箱体及后箱体之间严密的连接结构，从而防止LED显示模块进水受潮而损坏，以实现壳体后部的控制面板与壳体的密封防水。 需寻求一种新材料以提升LED防水箱体前箱体凸台密封圈防水性能，最大限度的防止水滴渗入箱体内。 通过改良LED外屏、壳体、箱体，着力开发一种防水性能好，能够提高LED显示屏使用寿命以及提升LED屏工作稳定和安全性的新型LED广告装置。 （二）LED广告装置节能性的共性关键技术 LED广告装置长期户外工作，消耗了大量的能源。而目前技术在追求高照明亮度的同时往往忽视了LED显示屏的节能效果。在节能环保的大趋势下，实现LED节能技术的突破成为必要之选。 针对目前问题，需研究开发一种新型LED电源感应系统，能采用红外线感应器与电路板电连接，当周围环境达到一定亮度时，能及时自动切断电源，在使用时间控制上最大限度节能。 需引入全新的节能模式，开发绿色驱动光源，能利用与电路板电连接的太阳能电池板向LED供电，将太阳能转化为电能，通过开发利用太阳能资源，从可再生资源利用上节约能源。 通过节能材料的应用，在保障其高发光率的同时提升LED灯组的整体节能效果。 |  |  |  |  |  |  |
| 国内外 同类技 术研发 概况 | 在LED防水技术方面，国内传统方式是在控制面板与壳体密封处使用密封垫圈或防水胶，然而在强烈的日照及雨水的作用下，密封垫圈或防水胶都极易老化开裂，造成渗水，损坏LED灯具的电子元器件。且这一方式未充分考虑LED灯具控制面板的使用特点，未能很好解决LED防水问题。随着技术的发展，国内的LED技术生产厂家主要采用特殊的箱体结构，表面采用专业胶封装，背面设计有防水槽及防水胶圈，防水水平可达到IP65的标准。 在LED节能技术方面，国内一般通过改进驱动电路从而实现节能，LED使用低压直流电源，其驱动电路包括降压、稳压、整流、滤波、恒流等方式。驱动电路有很多种，国内开发的不多，目前开发的较为先进的属于philips公司，现产品都集成化以芯片形式，价格昂贵。随后市场开发出小功率的LED驱动电路，利用阻容降压、桥堆整流、RCⅡ型滤波和自动恢复过流保险原理，输出电压稳定，成本较低。此外国内众多企业已经掌握了LED节能灯的生产技术，开始研发LED红外感应灯。目前，随着技术的进步，LED驱动光源开始应用太阳能硅光片，逐步实现太阳能电池板向LED供电。 |  |  |  |  |  |  |
| 需达到的主要技术指标要求 | 物理点间距：18mm 单元箱体尺寸：1152mm*864mm 物理密度：3086点/m2 发光点颜色：2R1PG1B 箱体分辨率：64点*48点 箱体像素数：3072点/箱 箱体重量：50kg/m2 最佳视距：15-300m 白平衡亮度 ≥6000cd/m2 平均功耗：350-650W/m2 最大功耗 ≤1100W/m2 |  |  |  |  |  |  |
| 企业可为解决技术需求提供的技术、仪器设备等资源 | （一）企业可提供的技术资源。 1．本公司通过自主研发，已取得4项经过授权的实用新型专利（①名称：新型显示LED屏防水模组，专利号：ZL201020279461.4；②名称：LED显示屏前维护防水箱体，专利号：ZL201020279429.6；③名称：一种LED广告装置，专利号：ZL201120117969.9；④名称：一种LED灯板结构，专利号：ZL201120117968.4），具备了LED广告装置生产的一整套成熟技术。 2．长期通过与泉州市LED产业技术创新战略联盟成员之间的技术交流，以光电产业技术创新需求为基础，构建共性技术平台，突破产业发展的关键共性技术，提升LED产业技术创新能力。 3．公司作为中国光学电子行业协会发光二极管显示应用分会会员单位、国立华侨大学光电研发与实习基地，凝聚和培育了创新人才，加速技术推广应用和产业化，在泉州LED产业技术创新领域发挥着重大的作用。 4.公司积极与国内知名高校展开产学研合作，就进行LED技术创新面临的问题与华侨大学信息学院开展科研项目合作，取得了丰硕的科研成果，积累了突破LED共性关键技术的实践经验。 （二）企业具备技术实施的人力条件。 公司现有员工268人，大专以上学历92人，占职工总人数的34.3%，拥有高级职称人员2人，中级职称9人。公司设立总经办、行政部、研发部、财务部、采购部、营销部等部门，制定了各部门的运行机制。其中总经办8人，占职工总人数的2.9%，行政部12人，占职工总人数的4.5%；研发部34人，占职工总人数的12.6%；财务部6人，占职工总人数的2.2%；采购部5人，占职工总人数的1.9%；营销部18人，占职工总人数的6.7%，生产部185人，占职工总人数的69%。本企业人力资源配备比例合理，能满足关键共性技术突破所需的技术研发人力条件及研发技术所需的前台支持、后台辅助。 （三）企业为技术实施所提供的仪器设备情况。 本项目主要生产和加工设备有SMT贴片机、回流焊、双波峰焊锡机、LED灌胶机等各类生产设备及检测设备、LED显示屏产品生产线及光谱分析仪等，基本可满足项目技术研发所需的仪器设备条件。 |  |  |  |  |  |  |
| 技术研发团队情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 与科研机构建立产学研合作情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联合推荐单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 | 陈志杰 | 联系电话 | 28152000 18960406999 | 电邮或QQ |  | QZCLLED88@163.COM |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表写不下可另附纸张

2、市科技计划项目申报受理中心联系电话：22184522，电子邮箱：kj28227396@163.com

传真：22185213，通信地址：泉州市区津淮街东段市科技局，邮编：326000